Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Індукційний нагрівач  Код ДК 021:2015 - 42663000-1  
Код ДК 021:2015 - 42660000-0 "Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-30-001176-а, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13994493

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Максимальна вага підшипника (групи підшипників або деталей) – до 100 кг. Час нагріву максимального завантаження – до 60 хв. Здатність нагріву підшипників внутрішнім діаметром 30-200 мм Діапазон температур – від 110 до 240 °C, наявність датчиків температур зовнішнього та внутрішного ободу, автоматичний захист від перегріву. Наявність регулятора потужності нагрівача на сенсорному екрані. Можливість утримання заданої температури. Напруга живлення – змінна 380 або 220В, 50 Гц Базовий комплект серцевин магнітопроводу. Можливість регулювання магнітопроводу. Похибка датчиків температур – до 5%. Автоматичне розмагнічування деталей | По структурному підрозділу «Запорізьке моторвагонне депо» господарства приміських пасажирських перевезень ускладнено виконання поточних ремонтів в обсязі ПР-2 моторвагонного рухомого складу серії ЕР-1, ЕР-2, ЕР-2т. Відповідно до «Правил технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій» ЦТ-0046, затвердженого наказом Уккрзалізниці №39-Ц від 31.01.2002р., діючих технологічних інструкцій на ремонт моторвагонного рухомого складу на кожному поточному ремонту ПР-2 необхідно виконувати демонтаж та посадку всіх підшипників кочення, зокрема буксових, редукторних, а також підшипників лінійного обладнання. Через відсутність необхідного обладнання монтаж підшипників МВРС виконується в інших структурних підрозділах та підприємствах – РПЧ-2 Нікополь, ВЧДР Батуринська, ПрАТ «Київський ЕВРЗ» . Час на виконання даних операцій складає досить тривалий час, що явно не вистачає для затвердженої норми простою при виконанні ПР-2 (2 доби). До того на кожну поїздку інших підприємств веде до споживання палива та витрат на відрядження. Для своєчасного та якісного виконання даних робіт вже декілька років існує потреба в закупівлі індукційного нагрівача для монтажу/демонтажу підшипників та деталей МВРС.. |
| Якісні характеристики Гарантійний термін експлуатації товару – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Датою поставки товару вважається дата підписання накладної на приймання товару і підписання акта прийому -передачі товару обома сторонами договору. | Вимоги конструкторської документації та нормативно-технічна документація розробника |
| ### Очікувана вартість закупівлі 236 356,80 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |