Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Компресори 10м3/хв. - 8 одиниць Код ДК 021-2015-42123000-7  
Код ДК 021-2015-42120000-6 
Насоси та компресори (Компресори 10м3/хв)
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-30-007813-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14001198
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики

Компресор10м3/хв
Продуктивність на виході компресора (FAD), не менше, м3/хв- 10 (±0,2)
Тиск повітря на виході з компресору, не менше,  кгс/см2- 7,5
Максимальна продуктивність по стисненому повітрю, не менше м3/хв- 10 (±0,2)
Температура стисненого підготовленого повітря на виході компресора, не більше, °С- +15 до температури навколишнього середовища
Тип компресора- Гвинтовий маслозаповнений з електроприводом
Тип панелі керування- Мікропроцесорна
Привід компресора- Прямий

Номінальна потужність головного електродвигуна, не більше, кВт- 55
Охолодження стисненого повітря і оливи- Повітряне
Тип гвинтового блоку компресора- Гвинтовий одноступінчастий
Габаритні розміри, не більше, мм (Д×Ш×В)- 2065х1200х1815
Маса, не більше, кг- 1550
Ступінь захисту головного електродвигуна- IP55
ККД головного електродвигуна, не менше, %- 94,3
Рівень шуму, не більше, дБ- 76
Частота обертання вентилятора охолодження компресора, об /хв- 1500
Частота обертання головного електродвигуна  , об /хв- 3000
Напруга живлення, В- 380±20
Індикація робочих параметрів (тиск, температура)- Індикація робочих параметрів (тиск, температура) Індикація робочих параметрів (тиск, температура)- Так
Захист при перевищенні робочих параметрів- Так
Лічильник мотогодин- Так
Наявність вібраційних опір під гвинтовим блоком та електродвигуном- Так
Контроль рівня оливи в баку мастильному компресора- Так 
Кнопка аварійної зупинки на панелі керування компресором- Так
Клас енергоефективності головного електродвигуна- IE3

	Для забезпечення безпеки руху поїздів, безперебійної роботи підприємства, для безумовного виконання плану ремонту вагонів  необхідно провести процедуру закупівлі компресору 10м3/хв.  Компресори 10м3/хв в вагонних депо забезпечують безперебійно стислим повітрям обладнання при ремонті рухомого складу та залізничні вузли станцій, а саме роботу сортувальних гірок та випробування автогальм поїздів.

В процесі експлуатації компресорів проводиться їх технічне обслуговування та планові види ремонту для усунення недоліків, в тому числі: заміна запасних частин що виходять з ладу, попередження виходу з ладу  основних вузлів. 

В результаті тривалої експлуатації компресору виходять з ладу його основні агрегати, внаслідок  чого не забезпечується ефективна робота. Об`єкт морально та фізично застаріває та не підтримується виробником. Тому подальший ремонт компресору  є економічно недоцільним. 



	Якісні характеристики: монтаж кран – балки повинен проводитись відповідно до НАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
	

	Очікувана вартість

 5 331 206,40грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


