ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»

(запасні частини до електровозів ДЕ-1)

UA-2021-09-30-004883-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Розрядники вилітові РВКУ-3,3 А 01 Клас напруги , кВ дійсн. - 3,3; Номінальна напруга, кВ дійсн.- в мережі постійного струму – 4,0; Пробивна напруга при частоті 50 Гц, кВ дійсн. -не менше - 5,0 - не більше – 6,0; Імпульсна пробивна напруга при передрозрядних часах від 2 до 20 мкс, кВ - не менше – 7,0 - не більше – 8,5; Напруга, що залишається, при імпульсному струмі з довжиною фронту 8 мкс, кВ - з амплітудою струму 600А, не менше – 4,5 - з амплітудою струму 1500А, не більше – 8,5 -з амплітудою струму 3000А, не більше – 10,00 встановлене число розрядів максимальної інтенсивності, не менше - при хвилі імпульсного струму 8/20 мкс амплітудою 3000 А - 500 - при прямокутній хвилі струму тривалістю 2000 мкс, амплітудою 1500 А – 100; струм витоку при випрямленій напрузі 4кВ, мкА – 170-220 Електрична міцність зовнішньої ізоляції, кВ, дійств. -у сухому стані, не менше - 25 -під дощем, не менше – 18; Висота (Н), мм - 380; Маса, кг – 30 Умови роботи: - висота над рівнем моря не більше 1200 м, - температура навколишнього повітря від -55 С до + 50 С - розрядник стійкий до випадання інею з подальшим його відтаванням - розрядник має віброміцність і вібростійкість відповідно до групи М25 по ГОСТ 17516.1-90 - відносна вологість повітря при температурі + 20 С до 90% | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці №39-Ц від 30.01.2002р. (ЦТ-0046), Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 №193-Ц |
| Очікувана вартість 1 272 540,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |