Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Верстат універсально-фрезерний: верстат універсально-фрезерний - 1 одиниця.             Код ДК 021: 2015 42637000-0.  Код ДК 021: 2015 –42630000-1 – «Металообробні верстати»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-04-001269-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14030370

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Верстат універсально-фрезерний: Основні параметри: - Розміри столу не менше 420х1800мм - Розміри Т-образних пазів (кількість / ширина / відстань між пазами) не менше 3х18х19мм - Максимальне навантаження на стіл не менше 800 кг - Відстань від осі шпинделя до напрямних колони не менше 450мм - Відстань від осі столу до направляючих колони в межах від 275-655мм - Відстань від торця шпинделя до поверхні стола в межах від 40-510 мм - Переміщення по осі Х (вручну/автоматично) не менше 1200/1180 мм - Переміщення по осі Y (вручну/автоматично) не менше 360/350 мм - Переміщення по осі Z (вручну/автоматично) не менше 470/450 мм - Максимальний поворот вертикальної фрезерної головки +/- 45° - Конус шпинделя 7:24,№50 - Кількість швидкостей шпинделя – не менше 18 - Обороти шпинделя В межах 30-1500 хвˉ¹ - Діаметр відправки Ø32,Ø50мм - Переміщення пінолі шпинделя 85мм - Кількість подач не менше18 - Поздовжні подачі (вісь X) в межах від 22-1100мм/хв - Поперечні подачі (вісь Y) в межах від 22-1100мм/хв - Вертикальні подачі (вісь Z) в межах від 8.3-410 мм/хв - Прискорення переміщення по вісям Не менше X і Z 2400 мм/хв - Прискорення переміщення по вісі не менше Z - 900 мм/хв - Потужність привода головного руху не більше 11кВт - Потужність двигуна подач не більше 3 кВт - Напруга не більше 280В - Габаритні розміри не більше 2522х2265х2432 мм - Маса станка- не більше 4600кг Стандартна комплектація - Маховик переміщення пінолі 1 шт - Ручка переміщення стола 1 шт - Відправка для торцевих фрез Ø40х174 - 1комлект - Відправка для торцевих фрез Ø32х169 - 1 компл. - Ключ для торцевих фрез - 2 компл. - Масляний шприц - 1 шт - Маховик - 2 шт - Шомпол для затяжки відправок М24х720 - 1 шт - Набір шестигранників (5,6,8,10,12) 1 компл. - Фундаментальні болти і гайки М20х500 - 4 компл. - Цифрова індикація на осі X/Y/Z | На балансі Верхівцевського вагонного депо обліковується фрезерний верстат 6М-82, інвентарний номер 2610405000106, який знаходиться в механічному цеху вагонного депо та використовується при ремонті та виготовленні деталей та запасних частин вантажних вагонів. Фрезерний верстат 6М-82, 1963 року виготовлення введений в експлуатацію у 1963 році у Верхівцевському вагонному депо. Нормативний строк служби 20 років, в тому числі електрична частина верстату 8 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів введені наказом Укрзалізниці №200 від 03.04.2017). Оскільки верстат був введений в експлуатацію у 1963 році, він повністю відпрацював термін корисного використання, нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 1983 році. Фрезерний верстат є технічно та морально застарілим. Через знос основних деталей та вузлів верстату значно збільшились простої верстату для проведення налагоджувальних робіт, що призводить до збільшення простою вагонів в ремонті, а також погіршилась точність та чистота обробки поверхонь деталей, які оброблюються на даному верстаті. Виконання капітального ремонту верстату недоцільно, так, як верстат відпрацювала значний термін після закінчення нормативного строку експлуатації, є морально та технічно застарілим. Враховуючи вищевикладене, в депо мається необхідність придбання універсально-фрезерного верстату. Придбання нового верстату дозволить проводити обробку деталей та запасних частин вантажних вагонів при ремонті та виготовленні з необхідною точність та чистотою обробки поверхні, що значно підвищить якість ремонту запасних частин та деталей вагонів, що в свою чергу дозволить підвищити рівень безпеки руху поїздів. |
| Якісні характеристики Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічної документації на даний Товар, а також спеціальним технічним вимогам, якщо такі передбачені в Специфікації. При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі. |  |
| Очікувана вартість 1077840,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275 |