Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Комунікаційний модуль п. 2.51     Інвестиційної програми
код ДК 021-2015 32420000-0 Мережеве обладнання
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-04-000611-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14023927
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

· максимальна кількість приладів обліку, підключених до ПЗПД-КМ з застосуванням зовнішніх мультиплексорів: 64;
· глибина зберігання облікової інформації:
ГН – 45 діб;

Архів 1 рівня (добові) – 45 діб;

Архів 2 рівня (місячні) – 15 місяців;

· протоколи роботи з приладами обліку:

Енергія-9 СТК1, СТК3;

АВВ Альфа типу A1R, ЕвроАЛЬФА (в т.ч. модіфікації ЕА10);

Landas&GyrZxG, ZxD;

ITRON SL7000, ACE 6000;

ТелеТек МТХ1, МТХ3;

ЕМН;

Elgama LZQM, EPQS;

Альфа А1140, А1800;

НИК 2303, НИК 2307;

Меркурий 230;

- точність розузгодження внутрішнього годинника, не менше: ± 5 с. на добу;

- кількість зовнішніх UART-інтерфейсів: 10;

- кількість GSM/GPRS модемів: 2;

- кількість ІРПС перетворювачів: 2;

- типи UART-інтерфейсів (вибирається установкою перемичок): RS-232, RS-485;

RS-422;

- напруга гальванічної розв’язки UART-інтерфейсів: 1 кВ;
- максимальна кількість UART-портів, що конфігуруються для підключення ВР АСКОЕ: 2;
- швидкість передачі по послідовним інтерфейсам: 50 … 115200 бод;

- кількість Ethernet інтерфейсів: 1;

- тип Ethernet інтерфейсу:  10/100Base-T;

- кількість сесій підключення по ТСР/ІР: 10;

- стійкість до дії зовнішніх електромагнітних чинників: 

динамічні перешкоди по мережі живлення -  

по ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 міра жорсткості 2;

мікросекундні імпульси - 

по ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 міра жорсткості 2;

електростатичні розряди - 

по ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 міра жорсткості 2;

магнітні поля промислової частоти - 

по ДСТУ EN 61000-4-8:2017 міра жорсткості 2;

- імпульсні магнітні поля - по ДСТУ EN 61000;

- рівень індустріальних радіоперешкод, створюваних ПЗПД-КМ: по ГОСТ 30805.22-2013, обладнання класу А;
- ступінь захисту корпусу: ІР-54 по ГОСТ 14254-2015 (ІЕС 60529:2013);

- умови експлуатації: 5 … 55°С при відносної вологості 5 … 95% для виконання В4;

-25 … 55°С при відносної вологості 5 … 100% для виконання С1;

- умови зберігання: -40 … 85°С при відносної вологості 5 … 95%;

- напруга живлення: 220В;

- вид напруги живлення: змінна (50±5) Гц;
- споживана потужність, не більше: 50 Вт;

- термін служби: 10 років:

- гарантійний термін: гарантійний термін повинен бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.
Також, комунікаційний модуль повинен підтримувати протоколи обміну даних з програмним забезпеченням АСКОЕ верхнього рівня регіональної філії «Придніпровська залізниця».


	На виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та з метою оперативного щоденного збору, обробки та передачі даних комерційного обліку про обсяги спожитої, переданої електроенергії згідно вимог чинного законодавства в сфері енергетики та недопущення збоїв в роботі автоматизованої системи комерційного обліку в рамках виконання Інвестиційної програми на 2021 рік  заплановано придбати 10 комунікаційних модулів.

	Якісні характеристики

Відповідно до документів, які підтверджують якість і відповідність продукції:

1. Оригінал чи копія сертифікату відповідності виданого органом із сертифікації, акредитованим Національним Агентством Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

- або оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог  ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006.
2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ),  копія нормативного документу на виготовлення даної продукції.
Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.
Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

4. Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції

5. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).


	Відповідно до документів, які підтверджують якість і відповідність продукції:

1. Оригінал чи копія сертифікату відповідності виданого органом із сертифікації, акредитованим Національним Агентством Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

- або оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог  ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006.
2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ),  копія нормативного документу на виготовлення даної продукції.
Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.
Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

4. Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції

5. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).

	Очікувана вартість – 355 200,00 грн. з ПДВ.
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



