Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Мийна машина для обмивки корпусів букс для структурного підрозділу «Пологівське вагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». 
 Код ДК 021: 2015 «31720000-9 – "Електромеханічне обладнання"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-11-012629-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14158371
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Мийна машина призначена  для обмивки корпусів букс. 
Вузол випресовки:

зусилля випресовки, кг   -   5000-6000.
гідростанція   ГС08.100.000 (або аналог).
подача л/хв.    -     8,0-10,0.
тиск, мПа (кгс\см2)   -  6,3 (63) – 7,0 (70).
потужність ел.двигуна насоса,кВт -  1,5 – 2,0.
Продуктивність машини (вимитих корпусів), шт.\год       –    15-30.
Кількість відділень для мийки           -      1.
Тривалість мийки, хв   -  2-4.
Температура мийного розчину, С       -    35-95.
Насос подачі миючого розчину  - К65-50-160-С5 (або аналог).
Тиск, що розвивається насосом   -  0,32 (3,2).
Продуктивність насоса, м3,год – 25-30.
Потужність електроприводу насосу, кВт – 5,5 – 6,5.
Маса мийного розчину в баку  - 1150-1200.

Ємність бака, л – 1270-1370.

Нагрів миючого розчину – водяним паром, ТЕНами.

Тиск водяного пара, МПа (кгс\см2) – 0,3(3,0) – 0,5 (5,0).
Встановлена потужність, кВт – 30-50.

Маса машини без миючого розчину , кг – 1000-1800
	Мийна машина для обмивки корпусів букc .  

На балансі СП «Пологівське вагонне депо» знаходиться поточна лінія для обмивки роликових букс колісних пар, інвентарний № 2560413000433, дата виготовлення 1999 рік. Згідно вимог наказу ПАТ «Укрзалізниця» №200 від 03.04.2017 р. термін корисного використання мийних машин для миття та промивання  рухомого складу і його деталей (шифр 4130200) 10 років. Термін корисного використання лінії перевищений більше ніж у двічі. Потужність діючої лінії для обмивки букс – 20 корпусів в годину.
       Згідно з нормами та правилами експлуатації обладнання подальша експлуатація поточної  лінії для обмивки роликових букс колісних пар неможлива з причини довготривалої експлуатації в агресивному середовищі та випрацюванням моторесурсу.   

       

	Якісні характеристики

При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати: 

· паспорт;

· керівництво з експлуатації обладнання;

· керівництво по обслуговуванню обладнання з повними специфікаціями по встановленим комплектуючим, їх назвам та виробникам, включаючи витратні матеріали; 

· керівництво з техніки безпеки;

· сертифікат відповідності;

· декларація відповідності вимогам технічного регламенту.      


	Придбання мийної машини дозволить забезпечити довготривалу, безперебійну та безпечну експлуатацію устаткування, економію енергоресурсів та людських факторів, потужність якої на 30% більше, чим діюча та складає 30 корпусів роликових букс в годину.

	Очікувана вартість

1 043 400,00 грн.  з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


