Код ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2021-10-19-000932-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Колесо кранове; К2Р 250*70. 2; Шків гальмівний; D - 300 мм; ширина -145 мм; маса - не більш 60 кг.. 3; Котушка гальма МО-200; Номінальна напруга -380В ПВ-100%. 4; Вимикач автоматичний А-63; Номінальний струм In (А): 0,6; 0,8; 1, 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4, 5, 6,3; 8; 10, 12,5; 16; 20; 25; 40, Кількість полюсів: 1; Номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 400. 5; Контролер кулачковий ККТ-61-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 22 кВт - 380-500В - 30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; Маса 15 кг. 6; Контролер кулачковий ККТ-62-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 2х22 кВт - 380-500В - 2х30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; Маса 15 кг. 7; Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, не більш кг 2,7. 8; Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса не більш кг 5,10. 9; Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, не більш кг: 2,1. 10; Редуктор РМ-З50 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 140. 11; Електродвигун АИР200Л8; 22 кВт, 750 (730) об/хв, 380 В. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 1 693 384,20 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |