Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Домкрати колійні: Штангенциркуль колійний - 30 штук   Код ДК 021-2015 38330000-7  Ручні прилади для вимірювання відстаней

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-22-002405-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14315230

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Штангенциркулі колійні, які спрямовані на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями, виникла гостра необхідність в придбанні штангенциркуль колійного призначений для вимірювання на відкритому повітрі елементів верхньої будови колії залізничного транспорту з укладеними рейками типів: Р50, Р65, Р75 за ДСТУ 4344, ОР50 та ОР65 за ДСТУ 4814. | Інструкцією з утримання штучних споруд ЦП-0282, відповідно до вимог п. 6.2.1 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 № 470-ЦЗ/од, «Про затвердження та введення в дію Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України» (ЦП-0287) |
| Якісні характеристики Штангенциркуль колійний (далі штангенциркуль) призначений для вимірювання на відкритому повітрі елементів верхньої будови колії залізничного транспорту з укладеними рейками типів: Р50, Р65, Р75 за ДСТУ 4344, ОР50 та ОР65 за ДСТУ 4814. Виготовляється з нержавіючої сталі марки 40Х13. Удосконалена конструкція малої рамки виключає випадіннє при роботі движка рамки малої, що гарантує його тривалий термін використання. Параметри, що вимірюються штангенциркулем: - боковий знос головки рейки; - знос головки, вусовика та сердечника по вертикалі; - шаг вістряка; - пониження вістряка проти рамної рейки; - ширина жолобу між контррейкою та рамною рейкою; - ширина жолобу між вусовиком та сердечником; - зазори рейкових стиків, стрілочних переводів; - глибини отворів та впадин. Діапазони вимірювання, мм: - по основній шкалі 0 – 290 - по допоміжній шкалі штанги 0 – 290 - по шкалі рамки малої 0 – 10 - по шкалі рамки важелю від -5 до +5 Значення відліку по ноніусу, мм 0,1 Ціна поділки шкали, мм: - допоміжної на штанзі 0,5 - основній на штанзі, на рамці малій та на рамці важелю 1,0 Межа допустимої похибки за основною шкалою штанги при затягненому чи при незатягненому фіксаторі рамки великої, мм, не більше, на діапазоні вимірювань: - від 0 до 200 мм ± 0,1 - більше 200 мм± 0,2 Межа допустимої похибки за шкалою рамки малої при за-тягненому чи при незатягненому фіксаторі не більше ±1,0 мм. Межа допустимої похибки за допоміжною шкалою штанги, за шкалою рамки важелю не більше ±0,5 мм. Межа допустимої похибки при вимірюванні глибини, що дорівнює 20 мм не більше ±0,1 мм. Габаритні розміри, мм, не більше 440×148×24 Маса, кг не більше 0,9 Комплектність штангенциркуль, шт. 1 – паспорт з свідоцтвом про технічний (метрологічний) контроль, шт. 1 | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 394 200,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ПНВП «МІКРОН» ЄДРПОУ 31297753 (м. Ірпінь, вул. Садова, буд.94) – 17160,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329 (м. Київ, Святошинська площа, буд.1, кв.237) – 17988,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Бізнескомсервіс» ЄДРПОУ 38274732 (Київська обл., с. Софіївка Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд.4) – 19944,00 грн з ПДВ за одиницю. Згідно системи «АС Моніторинг» остання закупівля штангенциркулів колійних проводилась в червні 2020р. за ціною 13140,00 грн з ПДВ. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно останньої закупівлі - 30 одиниць за ціною 13140,00 грн з ПДВ загальна вартість 394 200,00 грн з ПДВ. |