Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Гідравлічний прес: гідравлічний прес - 1 од. код ДК 021:2015 - 42636100-4 Код ДК 021:2015 - 42630000-1 «Металообробні верстати

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-24-000097-с, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14344736

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Зусилля - не менше 160 т; Тип приводу – гідравлічний; Тип управління – електро; Макс. хід штока – не менше 320 мм; Робоча ширина (між стійками станини) – не менше 900 мм; Робоча висота (від нижнього положення столу до штока) не менше 880 мм; Ширина зазору столу (проміжок між пластинами – 400 мм±100 мм Потужність двигуна – не більше 3000 Вт; Напруга живлення – 220-380 В; Швидкість подачі на холостому ходу – від 10 мм / с; Горизонтальне зміщення гідравлічного циліндра; Матеріал станини - сталь конструкційна низьколегована 09Г2С; Переміщення опорного столу по висоті; Шток - хромований; Можливість заміни оправок; Клапан обмеження тиску; Манометр; Повернення штока - з електропультом; Функція витягування; Вага – не більше 1500 кг. В комплекті: Підставки для випресовування; Ланцюг і лебідка для підняття столу. | По структурному підрозділу «Запорізьке моторвагонне депо» господарства приміських пасажирських перевезень ускладнено виконання поточних ремонтів в обсязі ПР-2 моторвагонного рухомого складу серії ЕР-1, ЕР-2, ЕР-2т. Відповідно до «Правил технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій» ЦТ-0046, затвердженого наказом Укрзалізниці №39-Ц від 31.01.2002р., технологічних інструкцій, на кожному поточному ремонту ПР-2 необхідно виконувати пресові роботи для демонтажу/монтажу деталей МВРС, що мають гарантований натяг в з’єднанні між собою. |
| Якісні характеристики Гарантійний термін експлуатації товару – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Датою поставки товару вважається дата підписання накладної на приймання товару і підписання акта приймання-передачі товару обома сторонами договору. Рік виготовлення не раніше 01.01.2021 року | Вимоги конструкторської документації та нормативно-технічна документація розробника |
| ### Очікувана вартість закупівлі 324 000,00 грн з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |