ДК 021-2015 – 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Прилади освітлювальні)

UA-2021-10-26-001927-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1; Прилад освітлювальний ЕТ-103.00-01 для електровозів серії ВЛ 80, ВЛ82М; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 2; Прилад ЕТ-106.00-01 для електровозів серії ВЛ80, ВЛ82М; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу - світлодіодний. 3; Прилад ЕТ-102.00-01 для електровозів серії ВЛ80, ВЛ82; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 4; Прилад освітлювальний ЕТ-102.00-14 для тепловозів; Напруга живлення DC, B – 39-160 Світловий потік, Лм - 900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 5; Прилад освітлювальний ЕТ-106.00-14 для тепловозів; Напруга живлення DC, B – 39-160 Світловий потік, Лм - 10-600 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-7 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 6; Прилад освітлювальний ЕТ-102.00-09 для електровозів серії ЧС7; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 300 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 3,5 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 7; Прилад освітлювальний ЕТ-106.00-09 для електровозів серії ЧС7; Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 10-600 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-7 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний. 8; Прилад освітлювальний ЕТ-103.00-11; Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм - 900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу - світлодіодний. 9; Прилад освітлювальний ЕТ-106.00-11; Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм - 10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу - світлодіодний. | Поліпшення умов роботи локомотивних бригад. |
| Очікувана вартість 855 333,72 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |