ДК 021-2015 – 42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»

(Система охолодження кабіни машиністів)

UA-2021-10-25-003729-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1; Система охолодження кабіни машиніста; Номінальна вхідна напруга DC або АС, В - 50/110 або 220 Напруга живлення блоку охолоджуючої системи DC, В - 24 Номінальний струм, А - 30 Споживча потужність, не більше, кВт - 1,2 Продуктивність за холодом, не менше кВт - 4,0 - температура навколишнього повітря на вході у випаровувач, ˚С (К) - 35±2 (308±2) - відносна вологість повітря, що надходить до випаровувача, % - 50±5 Продуктивність за повітрям, м3/год - на вході у випаровувач - 900 - на вході у конденсатор - 2000 Холодильний агент - R-134а Підтримувана уставка діапазону охолодження температури повітря, °С - 0…+30 Робочий режим при температурі зовнішнього середовища у діапазоні, °С - 0…+70 Стійкість конструкції до впливу дій температур зовнішнього середовища у діапазоні, °С - -45…+70 Вага, не більше, кг - 70 Група механічного виконання - М25 Установлене безвідмовне напрацювання, не менше, год. - 3000 Напрацювання на відмову, не менше, год. - 8500. | Поліпшення умов роботи локомотивних бригад. |
| Очікувана вартість 1 494 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |