ДК  021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби

(Мастила та оливи залізничні)

UA-2021-10-26-002260-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Олива приладова МВП або еквівалент В’язкість кінематична при 50 °С, м/с (сСт) 6,5-8,0 Кислотне число, мг KОН на 1 г масла, не больше 0,03 Зольність, %, не більше 0,005 Вміст водорозчинних кислот та луг – відсутність. Вміст механічних домішок, % не більше відсутність Вміст води - відсутність Температура спалаху, у закритому тиглі, °С, не нижче 125 Температура застигання, °С, не вище мінус 60 Колір на колориметрі ЦНТ, од. ЦНТ, не більше 1,5 Щільність при 20 °С, г/см, не більше 0,900 Олива трансмісійна ТСП-10 або еквівалент Густина при 20 °С, г/см3, не більше – 0,915 В’язкість кінематична при 100 °С, мм2/с (сСт), не менше – 10 В’язкість динамічна, Па*с (П) при -35 °С, не більше – 300 (3000) Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче – 128 Індекс в’язкості, не менше – 90 Температура застигання, °С , не вище – мінус 40 Масова доля механічних домішок, %, не більше – 0,02 Масова доля води, %, не більше – сліди Корозія на пластинках із сталі і міді при 100 °С, протягом 3г – витримує Масова частка активних елементів, %, не менше: - сірки – не нормується, визначається обов’язково Термоокислювальна стабільність, %, не більше: на приборі типуДК-НАМИ при 140 °С на протязі 20 г: - підвищення в’язкості при 100 °С – 27,0 - залишок в петролейному ефірі – 0,7 Схильність до піноутворення, не більше: - при 24 °С – 80 - при 94 °С – 90 при 24 0С після випробування при 94 °С – 80 Трибологичні характеристики на чотирьох кульковій машині: - індекс задиру(И3), Н (кгс), не менше – 470,4 (48) навантаження зварювання, (Рс), Н(кгс), не менше – 3479 (355) Вміст водорозчинних кислот та лугів – відсутність Олива трансмісійна ТАП-15В або еквівалент Щільність при 20°С, г/см3, не більше 0,930 В’язкість кінематична, мм/с (сСт) при 100 °С 15,0±1 В’язкість динамічна, Па·с (П), не более, при температурі мінус 15 °С 180 (1800) Температура спалаху, у відкритому тиглі, °С, не нижче 185 Температура застигання, °С, не вище -20 Масова доля механічних домішок, %, не більше 0,03 Масова доля води, %, не більше Сліди Сумісність з резиною марки УИМ-1 (зміна об’єму), % 4-10 Вміст водорозчинних кислот та лугів відсутність Олива турбінна ТП-22 або еквівалент В’язкість кінематична при 40 0С, м2/с – 28,8-35,2 Індекс в’язкості, не менше – 90 Кислотне число, мг КОН на 1 г оливи, не більше – 0,05 Стабільність проти окислення: Осадок після окислення, % не більше – 0,005 Кислотне число після окислення,мг КОН на 1 г оливи, не більше – 0,1 Зольність, %, не більше – 0,005 Число деемульсації, хвилин, не більше – 3,0 Температура спалаху у відкритому тиглі, °С , не нижче – 186 Температура застигання, °С, не вище – мінус 15 Вміст сірки, %, не більше – 0,3 Стабільність проти окислення в універсальному приборі: Масова частка осадку після окислення, % не більше – 0,03 Кислотне число після окислення, мг КОН на 1г оливи, не більше 0,30 Олива моторна МС-20 або еквівалент В’язкість кінематична при 100 °С, мм2/с (сСт), не менше – 20,5 Індекс в’язкості, не менше – 85 Коксованість, %, не більше – 0,27 Кислотне число, мг КОН на 1 г оливи, не більше – 0,03 Зольність, %, не більше – 0,003 Вміст водорозчинних кислот та лугів – відсутність Вміст селективних розчинників – відсутність Вміст механічних домішок – відсутність Вміст води – відсутність Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче – 270 Температура застигання, °С, не вище – мінус 18 Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ, не більше – 7,0 Термоокислювальна стабільність при 250 °С, хв, не менше1 – 8 Корозія на пластинках із свинцю марок С1 або С2 за ГОСТ 3778-77, г/м2, не більше – 18 Густина при 20 °С, г/см3, не більше – 0,897 Олива гідравлічна МГЕ-46В або еквівалент Кінематична в’язкість, мм2/с при +40°С, не менше 41,4-50,6 Температура, °С спалаху у відкритому тиглі, не нижче 190 Температура, °С застигання, не вище - 28 Індекс в’язкості, не менше 95 Масова доля механічних домішок Відсутність Вміст води Відсутність Кислотне число, мг КОН/г на 1 г масла, не більше 1,5 Трибологічні характеристики на ЧШМ при (20±5)°С и навантаженні 196 Н: показник зносу мм, не більше 0,45 Олива гідравлічна ВМГЗ або еквівалент Температура застигання, °С – мінус 60 Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижча за – 135 В’язкість кінематична при 50 °С, мм2/с – 10,0 В’язкість кінематична при -40 °С, мм2/с – 1500,0 Зольність, %, не більше – 0,15 Індекс в’язкості, не менше – 160 Густина за температури 20 оС, кг/м3, не більше 865 Масова доля води, %, не більше – відсутність Масова частка механічних домішок, % - відсутність | ГОСТ 1805-76 або НТД виробника ГОСТ 23652-79 або НТД виробника ГОСТ 23652-79 або НТД виробника ГОСТ 9972-74 або НТД виробника ГОСТ 21743-76 або НТД виробника ГОСТ 17479.3-85 або НТД виробника ГОСТ 17479.3-85 або НТД виробника |
| Якісні характеристики Для використання в якості мастила в вузлах двигунів, компресорів, трансмісії, та приладах.. | ГОСТ 1805-76, ГОСТ 23652-79, ГОСТ 9972-74, ГОСТ 21743-76, ГОСТ 17479.3-85, ГОСТ 17479.3-85, ГОСТ 8773-73, ТУ 2113-131-05015182-98, ТУ У 23.2-30802090-096:2008 або НТД виробника |
| Очікувана вартість 2 499 740,51 грн | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |