ДК 021-2015 – 34630000-2«Частини залізничних або трамвайних

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для

контролю залізничного руху»

(Запасні частини до електропоїздів ЕР)

UA-2021-11-01-002118-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1; Монтажна панель EL-510.51 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 6-25 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. 2; Монтажна панель EL-510.52 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 20 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. 3; Монтажна панель EL-510.53 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 6-25 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. 4; Монтажна панель EL-510.54 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 6-80 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. 5; Монтажна панель EL-510.55 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 16-63 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів – ні. 6; Монтажна панель EL-510.56 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220 Номінальний струм, А - 6-40 Відключаюча здатність, кА - 10 Характеристики відключення - С Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. 7; Монтажна панель EL-510.57 з електротехнічним обладнанням для причепного вагона електропоїзда серії ЕР2Т; Номінальна напруга, В (постійного струму) - 50/110/220/690 Номінальний струм, А - 160 Відключаюча здатність, кА - 50 Клас селективності - 3 Електричний ресурс - 8 000 Група механічного виконання - М25 Наявність блок-контактів - ні. | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів серії ЕПЛ2Т 105.86600.941 06» Затверджено і введено в дію наказом Укрзалізниці від 26.06.2006 р, № 237-Ц. |
| Очікувана вартість 2 431 772,71 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |