Інформація щодо процедури закупівлі №1314

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Токарний верстат: токарний верстат - 1 одиниця, код ДК 021: 2015 - 42637000-0. Код ДК 021: 2015 - 42630000-1 – "Металообробні верстати"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-29-002122-c, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14457314

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Основні параметри: Вага заготівки при обробці в центрах 7000..8500кг ; Обробка над станиною 950..1020 мм; Обробка над суппортом 630..670 мм; Обробка над ГАПом станини 1200..1300 мм; Максимальна довжина обробки 1900..2100мм; Ширина направляючих 700..800 мм; Шпиндель: Діаметр отвору в шпинделі 130, 100..130 мм; Діаметр отвору на кінці шпинделя 190..210 мм; Конус шпинделя, № ІSO А2-15; Задня бабка: Діаметр пінолі 155..165 мм; Переміщення пінолі 280..320 мм; Подачі: Число подач 97; Діапазон поздовжніх подач 0.064-12 мм/об; Діапазон поперечних подач 0.032-6 мм/об; Різьблення: Кількість та діапазон дюймових різьб, Т.Р.І. 42, 30-1/4 мм; Кількість та діапазон метричних різьб 45, 1-120 мм; Кількість та діапазон модульних різьб 46, 0,5-60 мм; Габаритні розміри: Довжина 4950..5200мм; Ширина 1800..1980 мм; Висота 1900..2100 мм; Токарний верстат: Призначенням верстату токарного є виконання різноманітних токарних робіт, включаючи точіння конусів і нарізування різьблень: метричних, дюймових, пітчевих. Технічні характеристики і жорсткість верстата, широкий діапазон частоти обертання шпинделя і подач дозволяють повністю використовувати можливості прогресивний інструментів при обробці різних матеріалів. | Експлуатаційному вагонному депо Батуринська мається необхідність придбання токарного верстату. Придбання нового верстату дозволить проводити обробку деталей та запасних частин вантажних вагонів при ремонті та виготовленні з необхідною точністю та чистотою обробки поверхні, що значно підвищить якість ремонту запасних частин та деталей вагонів, що в свою чергу дозволить підвищити рівень безпеки руху поїздів. Кошти передбачені планом фінансування капітальних інвестицій на 2021 рік за напрямком фінансування «Обладнання, машини, механізми» по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Якісні характеристики Послуги повинні надаватися згідно з експлуатаційним вимогам інструкції виробника. |  |
| Очікувана вартість 2 400 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |