Інформація щодо процедури закупівлі №1368

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Гідравлічний прес: Гідравлічний прес - 1 од.код ДК 021-2015 42636100-4

Код ДК 021-2015"42630000-1 Металообробні верстати"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-11-01-014338-a, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14479643

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Гідравлічний прес (використовується для демонтажу /монтажу деталей моторвагонного рухомого складу, що мають гарантований натяг в з’єднанні між собою); Зусилля - не менше 160 т; Тип приводу – гідравлічний; Тип управління – електро; Макс. хід штока – не менше 320 мм; Робоча ширина (між стійками станини) – не менше 900 мм; Робоча висота (від нижнього положення столу до штока) – не менше 880 мм; Ширина зазору столу (проміжок між пластинами – не менше 400 мм; Потужність двигуна – не менше 3000 Вт; Напруга живлення –220- 380 В; Швидкість подачі на холостому ходу – від 10 мм / с; Горизонтальне зміщення гідравлічного циліндра; Матеріал станини - сталь конструкційна низьколегована 09Г2С; Переміщення опорного столу по висоті; Шток - хромований; Можливість заміни оправок; Клапан обмеження тиску; Манометр; Повернення штока - з електропультом; Функція витягування; Вага – не більше 1500 кг. В комплекті: Підставки для випресовування; Ланцюг і лебідка для підняття столу.; 1 одиниця. | В Дніпровському моторвагонному депо експлуатуються 30 електропоїздів серій ЕР1, ЕР2, ЕР2Т, ЕПЛ2Т, тяговий привід вагонів яких має фланці, що передають тягові та гальмові зусилля на колісні пари. Відповідно до Правил ремонту, при виконанні поточних ремонтів в об’ємі ПР-2 фланці мають пройти дефектоскопію, для чого вони повинні бути зняті з валів тягових двигунів та тягових редукторів. Крім того, періодично виникає потреба у заміні зношених фланців на нові або придатні до експлуатації. Однак виконання зазначених операцій на теперішній час не можливо через вихід з ладу існуючого гідравлічного пресу типу ПГИ-1000. Через відсутність запасних частин та ремонтної бази для зазначеного пресу, в зв’язку з його застарілістю, виконання капітального ремонту пресу не можливе. Тому, для дотримання безпеки руху електропоїздів, технології ремонту тягової передачі електропоїздів, недопущення зменшення складу поїздів, вкрай необхідне придбання гідравлічного пресу з номінальним зусиллям 160 т. |
| Якісні характеристики Гідравлічний прес 1 одиниця | Гарантійний термін експлуатації товару – не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Датою поставки товару вважається дата підписання накладної на приймання товару і підписання акта приймання-передачі товару обома сторонами договору. |
| Очікувана вартість 324 000,00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |