Інформація щодо процедури закупівлі №1370
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Гребневимірювачі універсальні: Гребневимірювачі універсальні - 16 од.                        Код ДК021:2015 -38343000-1 

Код ДК 021:2015- 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-11-01-014239-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14479507 

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування


Відстань від внутрішньої грані ободу колеса (бандажа) до кола кочен

	я (базова)

	70,00

	± 0,1


	Висота гребеня та прокат колеса

	20,0 – 36,0

	± 0,1


	Товщина гребеня

	15,0 – 36,0

	± 0,1


	Відстань від поверхні кочення до площини контролю товщини гребеня

	13,0

	± 0,215


	Крутизна qR  гребеня колеса
	3 -

	15

	± 0,1


	Відстань вершини гребеня до площини контролю крутизни

	2,0

	± 0,125


	Ціна поділки всіх шкал 

	1,0

	-


	Значення відліку за ноніусами

	0,1

	-


	Габаритні розміри, мм, не більше:


	довжина

	135


	ширина

	128


	висота

	29


	маса, кг, не більше:

	0,65



	
	      Для забезпечення безпеки руху локомотивів  в структурних підрозділах служби локомотивного господарства, планом капітальних інвестицій по локомотивному господарству регіональної філії «Придніпровська залізниця» на 2021 рік за розділом «Придбання інших необоротних матеріальних активів» передбачена закупівля гребневимірювачів універсальних у кількості 16 одиниць.

     Для перевірки стану та своєчасного вилучення з експлуатації  несправних колісних пар, а також для контролю за технічними параметрами стану колісних пар, які відремонтовані,  використовують гребневимірювач універсальний.

     Гребневимірювач універсальний призначений для контролю геометричних параметрів поверхні кочення бандажів колісних пар рухомого складу . Застосовується для виявлення  небезпечної форми гребеня замість спеціального шаблона для виявлення вертикального підрізу гребеня на висоті більше 18 мм.                                                                                                                                                                                                   Гребневимірювач універсальний дозволяє використовувати додатковий критерій оцінки зношеного колеса – параметр крутизни гребеня і проводити інструментальний контроль його дійсного розміру. Гребневимірювач універсальний може бути застосований для вимірювання товщини гребеня, визначення його висоти та прокату. 

	Якісні характеристики

1.Документи, які підтверджують відповідність продукції:

1.На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати один з наступних документів:

- оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності, виданого  органом із сертифікації, акредитованим Національним Агентством Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- або оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу;

- або оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату про затвердження типу засобів вимірювальної техніки;

- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, що затверджені постановами КМУ від 24.02.2016 № 163 та від 13.01.2016 № 94, оригінал чи копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог зазначених технічних регламентів;

- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, що затверджені постановами КМУ від 24.02.2016 № 163 та від 13.01.2016     № 94, надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності та оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006
2.Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації, настанова щодо експлуатування, тощо).

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

     3.Документ виробника (Зразок сертифікату якості, або зразок паспорту виробника, або інший документ виробника), який містить відмітку про проведення технічного (метрологічного) контролю.
4.Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, завірені учасником, які підтверджують стосунки із виробником:
- договір з виробником;

- або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

- або лист виробника про представництво його інтересів учасником. 
      Зазначений сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера або лист виробника про представництво його інтересів учасником, повинен бути дійсним на весь термін постачання продукції.

5.Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 
Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).

6.Зразки документів виробника, що підтверджують якість продукції, та будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або сертифікати якості, або інше).
	


	Очікувана вартість закупівлі  - 278400,00 грн з ПДВ (232000,00 грн без ПДВ)

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.
Реєстраційна картка моніторингу  №8064/Придніпровська/Т/Т/1-1(6-1) від  23.09.2021             .


