Інформація щодо процедури закупівлі №1373
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Мийна машина для обмивки роликових підшипників для структурного підрозділу «Пологівське вагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». 
 Код ДК 021: 2015 «31720000-9 – "Електромеханічне обладнання"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-11-01-014270-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14479542
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики

Мийна машина складається з бака, в якому розташовані фільтри, парові змійовики та трубчаті електричні нагрівачі, камери мийки та сушіння підшипників, система автоматичного управління.
Розміри підшипників, що промиваються, мм:

Зовнішній діаметр – 200-250

Ширина – 50-80.

Продуктивність, шт./год, до  60-80.

Кількість рядів (кількість підшипників, оброблюваних одночасно) – 2.

Кількість відділень для мийки – 1.

Кількість відділень для сушки – 1.

Час мийки та сушки однієї пари підшипників, хв – 2-4.

Частота обертання підшипників при обмиванні і сушінні, об/хв  - 100-120.

Потужність приводу обертання підшипників, кВт – 1,1 – 1,5.

Температура мийного розчину, С – 40-95.

Тиск, що розвивається насосом, МПа (кгс\см2) – 0,32 (3,2) – 0,42 (4,2).

Продуктивність насоса для подачі миючого розчину на мийку підшипників, м3/год – 25-30.

Потужність приводу насоса, кВт – 5,5 – 6,5.

Маса миючого розчину в баку, кг – 1000-12000.

Ємність бака, м3 – 1,15 -1,3.

Нагрів миючого розчину – водяним паром, електричними ТЕНами.

Тиск водяної пари, МПа (кгс\см2) – 0,3(3)-0,4(4).
Витрата сухого водяного пара при його конденсації до вологості 50%, кг\год – 35-40.

Кількість підключених електричних нагрівачів – 9-11.

Сумарна потужність електронагріву, кВт – 45-50.

Електрична напруга, В  - 380\220.

Сушіння підшипників – повітрям з повітряної мережі.

Тиск повітря, МПа (кгс\см2) – 0,4-0,6 (4,0-6,0).

Витрати повітря на сушіння підшипників, м3\год – 100-120.

Тиск повітря в системі пневматичного управлі-ння машиною, МПа (кгс/см2) – 0,4-0,6 (4,0-6,0)
Витрати повітря в системі пневмоуправління, літр\год – 60-80.

 Маса машини без миючого розчину, кг – 1000-1200.

	Мийна машина для обмивки роликових підшипників.  

На балансі СП «Пологівське вагонне депо» знаходиться установка для обмивки роликових підшипників колісних пар, інвентарний № 25604130004323, дата виготовлення 1999 рік. Згідно вимог наказу ПАТ «Укрзалізниця» №200 від 03.04.2017 р. термін корисного використання мийних машин для миття та промивання  рухомого складу і його деталей (шифр 4130200) 10 років. Термін корисного використання установки перевищений більше ніж у двічі. 
       Згідно з нормами та правилами експлуатації обладнання подальша експлуатація установки для обмивки роликових підшипників колісних пар неможлива з причини довготривалої експлуатації в агресивному  середовищі та випрацюванням моторесурсу.                 

	Якісні характеристики

При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати: 

· паспорт;

· керівництво з експлуатації обладнання;

· керівництво по обслуговуванню обладнання з повними специфікаціями по встановленим комплектуючим, їх назвам та виробникам, включаючи витратні матеріали; 

· керівництво з техніки безпеки;

· сертифікат відповідності;

· декларація відповідності вимогам технічного регламенту.      
	Придбання мийної машини дозволить забезпечити довготривалу, безперебійну та безпечну експлуатацію устаткування, економію енергоресурсів та людських факторів, потужність якої складає       Для забезпечення безперебійної роботи підприємства, для безумовного виконання плану ремонту вагонів необхідно забезпечити довготривалу безперебійну та безпечну експлуатацію устаткування, економію енергоресурсів та людських ресурсів та придбати машину для обмивки роликових підшипників у кількості 1 одиниці, потужність якої складає  обмивку 60 роликових підшипників в годину. 

	Очікувана вартість

950 400,00 грн.  з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


