Інформація щодо процедури закупівлі №1404

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Колієвимірювальні шаблони-109 шт.Код ДК 021-2015 38340000-0  Код ДК 021-2015 38340000-0 Прилади для вимірювання величин

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-11-02-003528-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14504484

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Для забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями та визначення геометричних параметрів, попередження і усунення несправностей | п. 3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 № 470-ЦЗ/од, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження», |
| Якісні характеристики Діапазон вимірювання ширини колії від 1505,0 до 1555,0 Діапазон вимірювання ширини жолобів від 40,0 до 140,0 Діапазон вимірювання кроку гостряка та рухомого осереддя хрестовини від 75,0 до 170,0 Діапазон вимірювання ординати перевідних кривих від 100,0 до 1500,00 Діапазон вимірювання відстані між робочими гранями осереддя хрестовини і контррейки від 1400,0 до 1500,0 Діапазон вимірювання відстані між робочими гранями вусовика хрестовини і контррейки від 1420,0 до 1500,0 Діапазон вимірювання бокового зносу рейки від 0 до 30,0 Діапазон вимірювання відносного підвищення однієї рейкової нитки над іншою (рівня), приведеного до бази 1600мм від мінус 160,0 до плюс 160,0 Ціна поділки ліній шкал 1,0 Границі допустимої основної похибки при вимірюванні лінійних розмірів +_ 1,0 Ціна поділки кругової шкали 1,0 Границі допустимої основної похибки при контролі рівня +_ 1,0 | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 1 071 991,02 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ПНВП «Мікрон» ЄДРПОУ 31297753 (м.Ірпінь, вул. Садова, буд.94) – 16680,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Бізнескомсервіс» ЄДРПОУ 38274732 (Київська обл., с.Софіївська Борщагівка, вул.Велика Кільцева, 4) – 17952,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «ВУДПРОМ» ЄДРПОУ 37395329 (м.Київ, Святошинська площа, буд.1, кв.237) – 18288,00 грн з ПДВ за одиницю Згідно системи «АС Моніторинг» остання закупівля домкратів колійних проводилась в липні 2020 р. за ціною 9834,78 грн з ПДВ. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно останньої закупівлі - 109 одиниць за ціною 9834,78 грн з ПДВ загальна вартість 1 071 991,02 грн з ПДВ. |