Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Обладнання для електроерозійної обробки металу

(Електроерозійний дротяно-вирізний верстат)

для ВЧДР Батуринська.

Код ДК 021:2015-42630000-1 «Металообробні верстати»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель

№ ЦБД UA-2021-11-03-017501-а,

на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14529881.

| вимоги тендерної документації | обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Тип обробки: струминний тип з багаторазовим використанням дроту. Міжелектродне середовище - вода: водопровідна з додаванням емульсії. Керуюча програма (КП) - повинна мати зручний та зрозумілий інтерфейс на українській або російській мові та керувати процесами: - багатопрохідним режимом обробки; - швидкістю різання; - стабільністю процесу; - продуктивністю; - часом обробки. Система ЧПУ: WIRECUT (AUTOCUT) - 5-х координат. На шафі ЧПУ повинен бути встановлений промисловий комп'ютер з операційною програмою версії не раніше ніж Windows 7 та екраном 15``. В КП повинні бути передбачені наступні зручні функції: - автоматичний і ручний пошук центру отворів (без руху дроту і розряду); - автоматичний і ручний пошук кромки деталі; - можливість вести обробку в прямому і зворотному напрямку, покадрово і без зупинки; - можливість програмування паузи в будь-якій точці траєкторії; - графічне відображення процесу обробки; - можливість програмування під час обробки; - запам'ятовування параметрів при відключенні електроживлення (в тому числі аварійного) з автоматичним відновленням перерваного завдання; - вбудована бібліотека режимів обробки; - можливість створення власної бібліотеки режимів обробки. | У зв’язку із виробничою необхідністю у самостійному виготовленні запасних частин, деталей вузлів, у т.ч. із шпонковими пазами, зубчастими та шліцевими з’єднаннями, деталей із складними фасонними внутрішніми та зовнішніми формами, пакетному різанні різних листових металів, виготовленні вимірювальних шаблонів будь-якої складності, а також можливості обробки високих деталей на великих глибинах, розглядається до впровадження на підприємстві верстат електроерозійний дротово-вирізний з числовим програмним керуванням. Доцільність впровадження саме такого обладнання пояснюється його універсальністю та низкою собівартістю експлуатації. На відміну від аналогічного обладнання погружного типу, на даних верстатах використовується інструмент-дріт багаторазового використання, що значно знижує експлуатаційні витрати. Також, дане обладнання має більш високу продуктивність обробки за рахунок швидкого обертання дроту, що намотується на спеціальний барабан із реверсивним ходом переміщення. Головною технологічною особливістю цього методу обробки металів є відсутність необхідності подальшої обробки після різу електродом завдяки високій точності та якості поверхні після обробки, а також, можливості обробки загартованих деталей будь-якої твердості. На відміну від інших технологій на такому верстаті можливо оброблювати деталі великої товщини, що дає можливість виготовляти деталі із листових металів у пакетному виді, тобто одночасно. Висока точність обробленої деталі дає можливість виготовляти шаблони без необхідності подальших фрезерувальних або слюсарних робіт. Також, великою перевагою електроерозійної технології є практично повна відсутність відхідної частини металу за рахунок тонкого різу (0,2 мм) та відсутності стружки. Таким чином планується не тільки розширення номенклатури виготовлюваних деталей, а й скорочення виробничих циклів та підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження високошвидкісного електроерозійного обладнання. |
| Якісні характеристики Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічної документації на даний Товар, а також спеціальним технічним вимогам, якщо такі передбачені в Специфікації. |  |
| Очікувана вартість 2 772 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275 |