Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Лот №1 - Реєстратори розрахункових операцій-22 шт.

Код ДК 021-2015-30140000-2

Код ДК 021-2015-30140000-2 «Лічильна та обчислювальна техніка»

Лот №2 - Реєстратори розрахункових операцій-10 шт.

Код ДК 021-2015-30140000-2

Код ДК 021-2015-30140000-2 «Лічильна та обчислювальна техніка»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-11-08-012319-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14598116

| Вимоги Тендерної документації |  | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Вимоги замовника лот №1, лот 2 1. Стаціонарний термінал на базі «СПЕКР-01 повинен бути внесений до Державного реєстру РРО та дозволений до первинної реєстрації. 2. Електроживлення повинно здійснюватись від мережі змінного струму напругою 220 В з допустимим відхиленням від мінус 15% до плюс 10%, частотою (50+/-1) Гц за допомогою зовнішнього блока живлення з номінальною постійною вихідною напругою не менше 9В і номінальним струмом не менше 1,0А. 3.Споживана потужність, не більше 60Вт. 4. Кількість програмованих товарів (послуг), не менше 5000. 5. Кількість груп оподаткування, в тому числі група без оподаткування, не менше 5. 6. Кількість символів у найменуванні товарів (послуг),що друкуються у чеку, не менше 30. 7. Швидкість друкування чекової (контрольної) стрічки, рядків/с, не менше 8. 8. Маса, не більше 2,0 кг 9. Стрічка паперова (термострічка), мм: Ширина-79,0+/-0,5 або 57,0 +/-0,5 Діаметр-не більше50 10.Експлуатація за таких умов довкілля-температура повітря від мінус 200С до плюс 400С. 11. Сполучення РРО з мережею передачі даних здійснюється через інтерфейс RS-232 (швидкість обміну інформації не менше 9600 бод), GPRS. 12. Повинен взаємодіяти з АС ОППЗТ (автоматизована система обслуговування пасажирів приміського залізничного транспорту) з можливістю зчитувати інформації з РРО в АРМи фінансово-статистичної звітності, які підключені до серверів АС ОППЗТ рівня залізниці, регіонального рівня та серверів пункта продажу 13. Можливість підключення зовнішніх пристроїв керування: -обладнання термінальне «Термінал Т-УЗ» -мобільне термінальне обладнання «Термінал ТМ-УЗ» -мобільний пристрій керування із зчитувачем електронних карток. 14. Фіскальна пам'ять - Енергонезалежна ємністю не менше 4000 звітів 15. Кількість маршрутів - до 300 16. Носій КСЕФ - не менше 2 ГБ 17. Ємність акумуляторної батареї -не менше 2000мAh 18. Програмування : - можливість оновлення баз даних через порт в\в miniUSB2.0 - отримання усіх звітів (змінних, фіскальних), необхідних для закриття зміни кассиром. 19. Комунікації: - miniUSB2.0 - GSM/GPRS |  | Для забезпечення роботи квиткових кас в зв’язку з закінченням терміну експлуатації РРО «СПЕККА-00», виникла необхідність у придбанні нових РРО, а саме: та стаціонарних терміналів на базі «СПЕККР-01» в комплекті з Програмно-апаратним пристроєм сполучення (ПАПС-001А) для Запорізької дирекції залізничних перевезень та Дніпровської дирекції залізничних перевезень, які в експлуатації сумісні та будуть працювати в Автоматизованій системі обслуговування пасажирів приміського залізничного транспорту (АС ОППЗТ), та можуть працювати як з персональним комп’ютером, так і з мобільним пристроєм. |
| Гарантійний термін експлуатації товару повинен становити не менше 18 місяців з дня введення в експлуатацію. |  |  |
| Якісні характеристики • Рік виготовлення – 2021. • Гарантійний термін експлуатації - згідно даних виробника, але не менше 18 місяців. |  |  |
| Очікувана вартість Лот №1 - 3 010 128,00 грн з ПДВ Лот №2 - 1 368 240,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |