Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Дефектоскоп -1 од. Код  ДК 021-2015-38343000-1 Код ДК 021-2015-38340000-0 «Прилади для вимірювання величин»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-11-06-000041-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14578754 

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики 

Основні параметри:

· Робочі частоти, МГц: 1.25 – 10;
· Діапазон контролю (по сталі), мм: до 5000;
· Динамічний діапазон підсилення приймального тракту, дБ: 100;
· Абсолютна похибка при вимірюванні глибини залягання дефекту Нх, мм: ((0,5+0,02Нх);
· Абсолютна похибка при вимірюванні відношення амплітуд сигналів Nx, дБ: ((0,2+0,03Nх);
· Час безперервної роботи від акумуляторної батареї, год: не менше 8;
· Маса дефектоскопа, кг: не більше 3,5 кг.
Комплектація:

1. Електронний блок дефектоскопа ультразвукового;
2. П’єзоелектричні перетворювачі:
· П111-2,5-К12-003;
· П111-5-К6-003;
· П131-2,5-0/18-В0-04;
· П131-2,5-0/18-В0-03;
· П121-2,5-50-М-003;
· П121-2,5-40-М-003;
· П121-0,4-90-РС-003;
· П122-2,5-90-004;
· П122-2,5-90-003;
3. Пристрій сканування УСБ-1 у складі:
· перетворювач П121-2,5-40-М-002;

· перетворювач П121-2,5-50-М-002;
· кабель з’єднувальний (УСБ-1/ електронний блок);
· трубка для подачі контактної рідини до пристрою 3м;
· ємність для контактної рідини;
4. Акумуляторний блок живлення;
5. Автоматичний зарядний пристрій;
6. Кабелі з’єднувальні (ПЕП/електронний блок);

7. Кабель з’єднувальний (ПК/електронний блок);
8. Стандартний зразок СО-2 або      СО-3Р;
9. Резонатор П111-0,4-П20-РС-003;
10. Призма з кутом нахилу 65о;
· Програмне забезпечення для ПК.
	Для забезпечення перевізного процесу, як у вантажному так і в пасажирському русі, необхідне щоденне підтримання в експлуатаційному парку структурного підрозділу  у достатній кількості тягового рухомого складу, який би у повній мірі відповідав вимогам «Правил технічної експлуатації залізниць України». Одним із найбільш важливих питань, що стосується належного технічного стану ТРС та МВРС є стан колісних пар локомотивів та відповідність їх вимогам «Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм» ВНД 32.0.07.001-2001. На сьогоднішній день структурний підрозділ «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» єдине підприємство регіональної філії «Придніпровська залізниця», яке атестоване та має право виконувати повне о посвідчення колісних пар ТРС та МВРС із заміною бандажів. Даний структурний підрозділ забезпечує виробничі потреби у відремонтованих колісних парах як підприємства регіональної філії «Придніпровська залізниця» так і підприємства регіональної філії «Донецька залізниця».

Зважаючи на те, що останнім часом потреба у відремонтованих колісних парах збільшилася, та той факт що наявність обладнання на колісній дільниці знаходиться в одиничному екземплярі, для проведення дефектоскопії, для колісних пар і їх елементів структурному підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» необхідно придбати  ультразвуковий дефектоскоп з комплектом п’єзоелектричних перетворювачів(локомотивний комплект).

Наявність даного обладнання дасть можливість забезпечити безперебійне виконання повного опосвідчення колісних пар, збільшити продуктивність колісної дільниці депо, забезпечити контроль продукції на наявність (виявлення) дефектів типу порушення однорідності матеріалів,  виробів, зварних з’єднань, виміру відношення амплітуд сигналів від дефектів, глибини та координат їх залягання. 

Завдяки своїй технологічності та достовірності результатів, наявність ультразвукового дефектоскопу дасть можливість забезпечувати неруйнівний контроль деталей колісних пар на високому рівні, що в свою чергу гарантує безпеку перевізного процесу. 

.

	Якісні характеристики

1. Документи, які підтверджують відповідність продукції:

· сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України;

· або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

        -  або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності (органу сертифікації) та оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

Примітки: Якщо документи (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) надані учасником на торги, мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію.

Якщо до закінчення терміну дії документів (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат або декларацію про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором.

2. Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні.

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником.


    Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

         3.   На кожен вид продукції надати скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості, формуляри, тощо).

     4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

      Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п.2 ст.269 Господарського кодексу України).

               5. Довідка в довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

               6.Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для еквіваленту (Додаток 3б).

Гарантійний термін експлуатації: відповідно нормативно-технічної документації виробника; керівництва з експлуатації, але не менше 12 (дванадцяти) місяців з моменту вводу в експлуатацію; декларації про відповідність; сертифікату про відповідність; сертифікату перевірки типу дефектоскопа; паспорту на СО-2; паспорту на ПЕП; свідоцтву про повірку      СО-2; з програмним забезпеченням «Локомотивна комплектація».

 
	

	Очікувана вартість закупівлі  -                   479 280,00 грн з ПДВ (399 400,00 грн без ПДВ)


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.

Реєстраційна картка моніторингу №7939/Придн/Т/Т-1  від 02.09.2021.

	
	


