Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Автоколієремонтні літучки: автоколієремонтні літучки - 3 шт. код ДК021-2015 34144000-8  код ДК 021-2015 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-11-06-000141-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14578679

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Автоколієремонтні літучки | Відповідно до вимог «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України» ЦП-0269 (Додаток 9) розрахункова потреба в літучках складає 248 од. Станом на сьогоднішній день на балансі підрозділів колійного господарства в наявності 164 од. літучок, з яких 21 од. являються морально та технічно застарілими, підлягають списанню. Для забезпечення підприємств колійного господарства автоколієремонтними літучками та освоєння плану капітальних інвестицій по розділу Машини, механізми та обладнання необхідно придбати літучок в кількості 3 одиниці. |
| Якісні характеристики Об’єм двигуна, л не більше 6,7 л. Паливо ДИЗЕЛЬ. Колісна формула 4х2. Потужність, к.с. не менше 274. КПП не менше МЕХ 9 СТ. Максимальна швидкість, км/год не менше 80 Розмір шин 315/80R22,5. Кабіна Безкапотного типу, розміщена над двигуном. Конструкція фургона не гірше - каркас виготовлений з сталевого листа товщиною не менше 3 мм., ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника), каркас - зі скосами зовнішніх повздовжніх ребер, кріплення до рами - комбінованого типу. Габаритні розміри фургону не менше 5600х2500х2200 мм Конструкція стін та стелі не гірше - клеєна сендвіч-панель, стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону. Фургон має високу ремонтопридатність та можливість заміни окремих елементів стін та стелі у разі їх механічного пошкодження. Зовнішня обшивка не гірше - оцинкований лист товщиною, не менше 0,45 мм., з полімерним покриттям білого кольору. Світловідбиваюча стрічка відповідного кольору в верхніх та нижніх кутах фургону з усіх сторін. Внутрішня обшивка Пасажирське відділення: не гірше - оцинкована сталь, із полімерним покриттям з малюнком під деревину (застосовуються в автобусах міських маршрутів) Вантажне відділення: не гірше - нержавіюча сталь Утеплення не гірше - пінополіуретан, щільністю, не менше, 54-55 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності не менше 0,027 вт/м3. Підлога-Утеплена. Настил – не гірше бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Пасажирське відділення: вкрито - автомобільним протиковзьким покриттям не гірше Автолін Вантажне відділення: вкрито - рифленим алюмінієм. Внутрішня відбортовка по периметру рифлений алюміній 200мм. Стики герметизовані. Двері Службові (одностулкові) – 1 од., аварійні (одностулкові) – 1 од., з замками (відчиняються ззовні та зсередини). Дверний портал: виготовлений з сталевого листа товщиною не менше 3 мм., ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника). Задні розпашні двері з фіксаторами, фіксація дверей у відкритому положенні. Дверний портал: виготовлений з сталевого листа товщиною не менше 3 мм., ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника) Встановлення вікон не менше 2 розсувних та 4 глухих вікна Вентиляція не менше 1 вентиляційного люка Система опалення пасажирського відсіку не гірше: 1) від автономного повітряного обігрівача салону, 2) від системи охолодження двигуна Світло не гірше - внутрішнє 1 LED плафон та євровимикач, зовнішнє освітлення стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі. Додаткове обладнання фургону не менше: Переговорний пристрій з водієм; Встановлення 20 сидінь з ременями безпеки триточковими Сходи для доступу в фургон автобусного типу Додаткові висувні сходи для доступу до вантажного відсіку фургону. Универсальний автомобільний комплект інструменту ЗІП; Вогнегасники ВП-2 в кількості 2 шт.; Автомобільна аптечка АМО-2 в кількості 2 шт. | Документи, які підтверджують відповідність продукції (оригінали чи копії, завірені згідно чинного законодавства): На підтвердження відповідності продукції Учасник повинен надати: оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал декларації про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). Якщо документ, наданий учасником на торги згідно п.2 «Переліку документів для підтвердження умов в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі» , має до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на подовження терміну дії. Якщо до закінчення терміну дії документу більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий документ про відповідність при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором. 2. Оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату типу колісного транспортного засобу – на базове шасі. 3. Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації або інше). Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати копію документа власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником. Копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні діючими на момент подання пропозиції учасником 4. Зразки документів виробника, що підтверджують якість продукції, та будуть надані при постачанні продукції (паспортів або формулярів, або сертифікати якості, або інше) – на фургон. Зразки документів виробника рекомендовано надавати з позначкою «Зразок». 5. Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, завірені учасником, які підтверджують стосунки із виробником: - договір з виробником; - або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера; - або лист виробника про представництво його інтересів учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції 6. Інформаційна довідка в довільній формі, що містить інформацію щодо найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, року виготовлення, гарантійного терміну експлуатації, зберігання. Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 7. У разі пропозиції товарів походження Російської Федерації на виконання вимог Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 № 133/2017( далі – Указ) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України ( далі – РНБО) від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а також Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1147 зі змінами( постанова КМУ від 01.04.2021 № 269) надати довідку в довільній формі за власноручним підписом службової (посадової) особи учасника , що містить інформацію про відсутність застосування щодо учасника а також щодо виробника продукції, яка пропонується до закупівлі, обмежень, встановлених Законом України «Про санкції» і Указом, та про відсутність товару, що закуповується ,у переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України. |
| Очікувана вартість 6 813 000,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» ЄДРПОУ 23521635 (м.Київ, ул.Промислова, 1) – 2 271 500 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Торгово-сервісна компанія» ЄДРПОУ 37091926 (м.Харків, вул.Академіка Павлова, буд.44) – 2 295 000,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Завод Спеціального Обладнання» ЄДРПОУ 40876326 (Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Іракліїв, вул.Прикордонна, 3) – 2 312 000 грн з ПДВ за одиницю. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції. |