ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Автоматичні вимикачі в асортименті)

UA-2022-11-02-010556-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А; Число полюсів - 1, номінальний струм - 10А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення - не нижче С, механічна зносостійкість - 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С; номінальна відключаюча здатність – не нижче 6 кА. Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А; Число полюсів - 1, номінальний струм - 16А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення - не нижче С, механічна зносостійкість - 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С; номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА. Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А; Число полюсів - 1, номінальний струм - 25 А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення - не нижче С, номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА. Вимикач автоматичний 1-полюсний 40А; Число полюсів - 1, номінальний струм - 40 А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення - не нижче С; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С; номінальна відключаюча здатність – не нижче 6 кА. Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 16А, номінальна напруга – 220/380 В. Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 25А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення- не нижче С, механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 32А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 32А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення- не нижче С, механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 40А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення- не нижче С, механічна зносостійкість –10 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С; номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА. Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 63 А, номінальна напруга – 220/380 В, характеристика відключення - не нижче С, номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 4500; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20; номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА. Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 100 А, номінальна напруга – 220/380 В, номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ – 4; ступінь захисту - IP20; діапазон робочих температур від мінус 5 до плюс 45 °С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 250А; Число полюсів - 3, номінальний струм - 250 А, номінальна напруга – 380 В, характеристика спрацювання – TM-D, 3P; вимикаюча здатність – 50 кА; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 72 045,30 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |