ДК 021:2015:  - 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (куртка утеплена)

UA-2022-11-03-012885-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Куртка утеплена - повинна мати захисні властивості: Со, З, Тн, Ми, Ву, за виготовленням повинен відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги; ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду; ДСТУ EN 14058:2008 Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від зниження температур (EN 14058:2004, ІDT); ДСТУ EN ISO 20471:2016 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/A1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT) Одяг підвищеної видимості. Опис складових частин виробу: Куртка утеплена, темно - синього кольору, подовжена пряма, кокетка – помаранчева, рукав та плечева спинка з водовидштовхуючого помаранчевою накладкою та з капюшоном містить: - центральну потаємну застібку на петлі та 6 гудзиків; - закриту вітрозахисну планку на петлі та 1 ґудзик; - пришивну утеплюючу підкладку; - каптур (капюшон) з трьох частин синьо – помаранчевий, що пристьобується на блискавку; - комір стійка, утеплений синтенпоном, внутрішня частина фліс; - пілочка та цільноскроєна спинка з відрізною кокеткою помаранчевого кольору; - рукава двошовні, вшивні, з притачною манжетою частково тягнутою еластичною тасьмою та з світлоповертаючими стрічками розташованими на 7 см нижче від згину ліктя; - на курточці розташовані дві прорізні кишені «листочки». - емблема АТ «Укрзалізниця» на кокетці ліворуч, а саме на лівій кишені, який нанесений шовкотрафаретним методом водостійкою фарбою білого кольору (Малюнок 1); - оздоблювальні строчки подвійні; Тканина з якої повиненна бути виготовлена куртка: - верх: «Плащевка» 53 % хлопок, 47% п/е. - Обробка тканини – водовідштовхуючим просоченням. - Поверхнева густина, г/м² не менше 230 г/м². Підкладка: бязь гладкофарбована (бавовна 100%), темного кольору, який гармонує з кольором основної тканини, щільністю не менше 140 г/м2. Підкладка з’єднана з утеплювачем прямими вертикальними паралельними строчками. Утеплювач: стьобаний прошивний синтепон (тулуб – щільністю 300 г/м2 (або три шари по 100 г/м2 ), комір, рукава – 200 г/м2 (або два шари 100 г/м2 ). Світловідбиваючі смуги: ширина смуг - 5 см. Місця розташування смуг: на спині та грудях куртки - по краю кокеток (ширина кокетки не повинна бути менше розміру визначеному вище, а саме – відповідати 19 см від горловини), на рукавах куртки смуги розташовані на 7 см нижче від згину ліктя. Світловідбиваюча смуга повинна бути виготовлена з композиційного матеріалу, що складається з тканини стійкої до корозії, водо-, тепло-, холодостійкою, стійкою до вплива палива. Більш детальні вимоги до тканини: Стійкість тканини розривних навантажень згідно з ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO 13934-1:2013, IDT; ISO 13934-1:2013, IDT) Н, не менше - 1200/700. Зміна лінійних розмірів після прання, згідно з ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002 основа/уток, %, не більше ± 2,5% / 1,5%. Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-С06:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до дії світла згідно з ДСТУ ISO 105-В02:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до поту згідно з ДСТУ ISO 105-E04:2009, бал, не менше – 4. Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше - 4. Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше – 5. Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів, не менше - 30 000. Повітропроникність згідно з ### ДСТУ ISO 9237:2003, дм3/м2 *с, не менше -25. При поставці кожна одиниця Товару повинна бути в індивідуальній упаковці з зазначенням розміру. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN ISO 13688:2016; ДСТУ EN 342:2017; ДСТУ EN 14058:2008; ДСТУ EN ISO 20471:2016 або НД виробника |  |
| Очікувана вартість: 655 032,00 грн. з ПДВ (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч тридцять дві гривні 00 копійок) | За результатами маркетингового дослідження ринку |