ДК 021-2015 – 33730000-6 – «Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи» (Окуляри захисні)

UA-2022-11-14-006044-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Окуляри захисні | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Окуляри захисні герметичні ЗНГ-1 (хіміка) Призначення – для захисту від хімічних впливів, для роботи з розчинами кислот і лугів, маслами, жирами та бензином, газами та парами, що викликають подразнення очей, наприклад озоном, пилом (муки, цукру, солей, вапна), роботи при підвищених температурах, коли потрібно захистити очі від дратівливих факторів (агресивних та неагресивних рідин, абразивних твердих частинок). Технічні характеристики: Тип: ЗНГ-1 Лінзи: захисне скло з оптично прозорого ацетату целюлози, що мають спеціальний незапітніючий шар зсередини і твердий шар зовні Матеріал: м'який корпус з ПВХ пластикату, регульована еластична наголовна стрічка, яка виконана з маслобензостійкої гуми Робочий діапазон температур: від -60С до +120С. Оптичний клас: 1 Маса: не більше 110 г. Комплектація: окуляри – 1 шт., флакон-крапельниця з рідиною проти запотівання – 1 шт. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника. Окуляри захисні 3Н18-Г-2 DRIVER RICO для зварювальних робіт Призначення: у різних галузях для захисту очей при будівельних роботах, верстатній обробці металів із застосуванням охолоджувальних рідин, сільськогосподарських і земляних роботах. Для захисту від твердих часток, вітру, піску, пилу і бризок нероз'їдаючих рідин при температурі довкілля від - 20° до + 90°С, для газового зварювання і різання середньої потужності (Г- 2). Матеріал: оправа –ПВХ, пластик; лінза – скло. Характеристики: ЗН18 DRIVER RICO – окуляри класичні з мінеральними захисними зміцненими стеклами, м'яким, зручно прилеглим до особи корпусом з еластичного матеріалу Evoprene, що відрізняється стійкістю до дії високих температур в діапазоні від, - 60° до +120°З, високою електричною опірністю, хімічною стійкістю і еластичною регульованою наголовною стрічкою. У корпусі окулярів ЗН18 DRIVER RIKO є спеціальні вентиляційні пристрої, що забезпечують максимальний повітрообмін в підочному просторі. Захисні стекла окулярів ЗН18 DRIVER RIKO забезпечують надійний захист очей від дії твердих часток з кінетичною енергією не менше 0,6 Джоуля. Розширений, максимально можливий огляд за рахунок циліндричної поверхні захисних стекол. Конструкція окулярів ЗН18 DRIVER RIKO дозволяє працювати в обмежених умовах (кріпити окуляри на захисній касці), а також переносити окуляри ЗН18 DRIVER RIKO в кишені спецодягу. Компактні і зручні в експлуатації, незамінні для різного виду робіт. Окуляри стійкі до розчинів хімічних кислот і лугів, механічної дії твердих часток, підвищений захист від іскр і бризок розплавленого металу і високої температури, дії олій, жирів, нафти. Гарантійні зобов’язання: гарантійній термін зберігання не менше12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців з моменту введення в експлуатацію. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови маркування: - найменування або знак підприємства – виробника; - сертифікат відповідності; - місяць, рік виготовлення. Умови пакування: згідно нормативної документації виробника Окуляри захисні з безбарвним склом ЗП2 Panorama Продукція повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 166:2017. Окуляри сучасного дизайну з панорамною моно лінзою з оптичного прозорого матеріалу Plexiglas CE Матеріал: Плексиглас, панорамна монолінза, м’який корпус з ПВХ. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 роки з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 3-х років з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання:. Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника Окуляри захисні відкриті з полікарбонату (бічний і надбрівний захист, регульовані дужки Захисні окуляри призначені для запобігання механічного ураження очей: бризок будівельних розчинів. Застосовують при роботі з металорізальних, деревообробним обладнанням, слюсарним і садово-городнім інструментом. Виготовлені з ударостійкого полікарбонату, мають верхню і бічну захист. Окуляри сучасного дизайну з прозорими лінзами, не мають обмеження по терміну носіння. ## Характеристики Тип відкриті окуляри. Колір прозорий. Матеріал полікарбонат Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативної документації виробника, але не менше 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Окуляри захисні закриті з полікарбонату (бічний захист, прозорі) Використовуються як засіб захисту від ударів механічних частинок, крапель і бризок рідин. Технічні характеристики: Матеріал лінзи: полікарбонат прозорий; Механічна міцність: захист від частинок середньої енергії (швидкість 120м/с), маркування–В ; Захист лінзи від подряпин: немає; Захист лінзи від запотівання: оптимальний захист, маркування–N; Захист від ультрафіолетового випромінювання: UV400; Захист від капель та бризок рідин: маркування–3; Захист від часток більше 5 мікрон: маркування–4; Вага: 118 г. Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання : Зберігаються в складських приміщеннях та обов’язковим запобіганням від атмосферних опадів та механічних пошкоджень Умови транспортування Транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту з обов'язковим запобіганням їх від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Умови пакування, маркування Маркуються заводом виробником власним штампом та номером партії та датою виготовлення. Окуляри захисні закриті з полікарбонату з непрямою вентиляцією Використовуються як засіб захисту від ударів механічних частинок, крапель і бризок рідин. Технічні характеристики: Матеріал лінзи: полікарбонат прозорий; Механічна міцність: захист від частинок середньої енергії (швидкість 120м/с), маркування–В ; Захист лінзи від подряпин: немає; Захист лінзи від запотівання: оптимальний захист, маркування–N; Захист від ультрафіолетового випромінювання: UV400; Захист від капель та бризок рідин: маркування–3; Захист від часток більше 5 мікрон: маркування–4; Вага: 118 г. Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання : Зберігаються в складських приміщеннях та обов’язковим запобіганням від атмосферних опадів та механічних пошкоджень Умови транспортування Транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту з обов'язковим запобіганням їх від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Умови пакування, маркування Маркуються заводом виробником власним штампом та номером партії та датою виготовлення. | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Очікувана вартість: 129 930,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |