ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи в асортименті)

UA-2022-11-15-003407-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики ЛОТ № 1 Лампа розжарювання 60Вт Е27; Тип цоколя – Е27; Напруга – 220-240 В; Потужність – 60 Вт; Світловий потік – не менше 710 Лм; Покриття колби – прозора; Колірна температура: 2700К середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 100Вт Е27; Тип цоколя – Е27; Напруга – 220-240 В; Потужність – 100 Вт; Світловий потік – не менше1200 Лм;Покриття колби – прозора; Колірна температура: 2700К середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа МО 36х60 Е27; Для використання в умовах підвищених механічних навантажень, для освітлення верстатів, ліфтів. Форм-фактор: М50; Цоколь: Е27; Напруга: 36 В., Потужність: 60 Вт; Світловий потік: 900 Lm; середня тривалість горіння не менше 1000 годин. ЛОТ № 2. Лампа залізнична З(Ж) 54-40 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 400 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа залізнична З 54-60 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 810 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа РН 110-15-1 В15; Номінальна потужнісь (не більше) 15 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B15d. Номінальний світловий потік (не менше) 98 lm. Середній термін служби (не менше)1000 годин. Лампа залізнична З(Ж) 54-15 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 15Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 90 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа залізнична З 54-25 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 25 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 300 lm; Середній термін служби (не менше) 500 годин. Лампа залізнична З 110-60 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 60Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 500 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. | Лампи в асортименті необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення моторвагонного рухомого складу та технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021). |
| Очікувана вартість 43 980,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |