ДК  021-2015 – 31210000-1  – «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл»

(пускачі електромагнітні)

UA-2022-11-17-010935-a

| Вимоги до предмету закупівлі | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Пускач електромагнітний ПМЛ-1100 А; Номінальний струм 10А Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт - 5.5 Комутаційна зносостійкість, млн. Циклів 1.5 Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 127 ~ 220 ~ 380 Допоміжні контакти 1з або 1NO Монтаж = на гвинти Максимальна напруга, В ~ ≤660 Частота ~ струму, Гц 50 або 60 Ступінь захисту IP00 Кліматичне виконання, категорія розміщення О4 Вага 0.32 кг. Магнітний пускач ПМЛ 1100 на 10А, нереверсивний, без теплового реле, IP00, клас зносостійкості Б.. Пускач електромагнітний ПМЛ-1210 А; Номінальний струм - 12 А Тип контактора - нереверсивний, у корпусі, з кнопкою СТОП Теплове реле - так (9-13А) Тип теплового реле - РТЛ-1001 Струм теплового реле - 9-13 (А) Кількість полюсів - 3 Тип керуючого струму- змінний Номінальна напруга по ізоляції - 660 В Номінальна напруга змінного струму котушки управління - 220 В Номінальна частота- 50/60 Гц Максимальна потужність трифазного асинхронного двигуна (АС-3, 380 В) - 5,5 кВт Потужність, споживана котушкою контактора, включення / утримання - 68±8,0 / 8±1,8 ВА Максимальна частота включень без навантаження / з навантаженням - 3600/2400 вкл/год Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) - 10 / 1,5 млн. циклів Кількість та тип додаткових контакторів - 1NO Ступінь захисту- ІР54 Спосіб встановлення - на монтажну панель Матеріал пластика - термопластик Розміри, не більш - 87х116,5х383 мм Маса, не більше - 1,04 кг. Пускач електромагнітний ПМЛ-2100 А; Номінальний струм головного ланцюга - 25А Номінальна напруга – 220/380В Номінальна напруга ланцюга управління – 220/380 В, 50Гц. Пускач електромагнітний ПМЛ-2210 А; Номінальний струм, А – 25 Тип контактора - Нереверсивний, у корпусі, з кнопкою СТОП Наявність теплового реле - Так Тип теплового реле - РТЛ-1021 Струм теплового реле, А - 17-25 Кількість полюсів - 3 Тип керуючого струму – Змінний Номінальна напруга по ізоляції, В – 660 Номінальна напруга змінного струму котушки управління, В – 220 Номінальна частота, Гц – 50/60 Максимальна потужність трифазного асинхронного двигуна (АС-3, 380 В), кВт – 11 Потужність, споживана котушкою контактора, включення/утримання, ВА – 87±13/7,6±1,4 Максимальна частота включень без навантаження/з навантаженням, вкл/год – 3600/1200 Зносостійкість механічна/комутаційна (категорія застосування АС-3), млн.циклів – 16/2 Кількість та тип додаткових контакторів – 1NO Ступінь захисту - ІР54 Спосіб встановлення – На монтажну панель Матеріал пластика – Термопластик Розміри, мм – 101х185х134 Маса, кг - 1,2. Пускач електромагнітний ПМЛ-2220 А; Номінальний струм - 25А Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт – 11 Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 1.0 Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 220 ~ 380 Для захисту від перевантажень вбудовано реле – РТЛ Допоміжні контакти - 1з або 1NO Монтаж - на гвинти Максимальна напруга, В - ~ ≤660 Частота ~ струму, Гц - 50 або 60 Ступінь захисту - IP54 Кліматичне виконання, категорія розміщення - О2 Маса - 1.29 кг. Пускач електромагнітний ПМЛ-3100 Б,В; Номінальна робоча напруга Uн, B 230, 400, 690 Номінальна напруга по ізоляції Ui, 690 Номінальна частота, Гц 50 Номінальна напруга котушки, 24, 42, 48, 110, 230, 400, 690 Основні параметри допоміжних контактів: - номінальний тепловий струм, А 10 - Комутована потужність для АС-15, ВА 360 - Комутована потужність для DC-13, Вт 33 Ступінь захисту IP 20. Пускач електромагнітний ПМЛ-3140 А; Пускач не реверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, c змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою пуск-реле. Номінальна напруга по ізоляції, В - 660 Номінальний струм головного ланцюга, А - 25 Номінальна напруга втягує котушки - 24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. Потужність, споживана котушкою пускача, включення / утримання, ВА - 87 ± 13 / 7,6 ± 1,4 Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 - 25, 22, 16 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. Циклів- Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/1200. Пускач електромагнітний ПМЛ-3220 А; Номінальний струм - 40А; Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт - 18.5; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 1.0; Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 220 ~ 380; Для захисту від перевантажень вбудовано реле – РТЛ; Допоміжні контакти - 1з + 1р або 1NO + 1NC; Монтаж - на гвинти; Максимальна напруга, В - ~ ≤660; Частота ~ струму, Гц - 50 або 60; Ступінь захисту - IP54; Кліматичне виконання, категорія розміщення - О2; Маса - 3.16 кг.. Пускач електромагнітний ПМЛ-4100 Б,В; Контактор не реверсивний без оболонки, без теплового реле, зі ступенем захисту IP00, c змінним струмом ланцюга управління. Номінальна напруга по ізоляції, В - 660 Номінальний струм головного ланцюга, А -63 Номінальна напруга втягує котушки -24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. Потужність, споживана котушкою контактора, включення / утримання, ВА - 200 ± 35/20 ± 4 Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 - 63, 63, 40 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. циклів- А 16 / 2,0 Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/1200. Пускач електромагнітний ПМЛ-4210 А; Номінальний струм - 63А; Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт – 30; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 0.75; Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 110 ~ 220 ~ 380; Для захисту від перевантажень вбудовано реле – РТЛ; Допоміжні контакти - 1з + 1р або 1NO + 1NC; Монтаж - на гвинти; Максимальна напруга, В - ~ ≤660; Частота ~ струму, Гц - 50 або 60; Ступінь захисту - IP54; Кліматичне виконання, категорія розміщення - О2; Маса - 3.16 кг.. Пускач електромагнітний ПМЛ-4500 А; Реверсивний контактор без оболонки, без теплового реле, зі ступенем захисту IP00, з змінним струмом ланцюга управління . Номінальна напруга з ізоляції, В – 660 Номінальний струм головного ланцюга, А – 63 Номінальна напруга котушки, що втягує, -24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. Потужність, споживана котушкою контактора, включення/утримання, ВА – 200±35/20±4 Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напругах 380, 550, 660 – 63, 63, 40 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні за зносостійкістю А,Б,В млн. циклів-А 16/2,0 Б 10/1,0 Максимальна частота включень без навантаження/ з навантаженням, включень за годину – 3600/1200. Пускач електромагнітний ПМЛ-4720 Б,В; Пускач зірка-трикутник в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP 54 з кнопками стоп-реле, пуск змінним струмом ланцюга управління. Номінальна напруга з ізоляції, В – 660 Номінальний струм головного ланцюга, А – 63 Номінальна напруга котушки, що втягує, -110,220,380,400,415,440, 60гц Номінальна напруга котушки, що втягує, -110,220,380,400,415,440, 60гц Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напругах 380, 550, 660 – 60, 60, 40 Зносостійкість механічна/комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні за зносостійкістю А,Б,В млн. циклів-А 16/2,0 Б 10/1 Максимальна частота включень без навантаження/ з навантаженням, включень за годину – 3600/1200. Пускач електромагнітний ПМЛ-5100; Номінальний струм – 125 А Потужність двигуна (АС-3, ~380В) – 55 кВт Комутаційна зносостійкість – 300 тисяч/2,5 млн. циклів Максимальна напруга – ~ ≤660 В Частота струму – 50 або 60 Гц Маса – 4,6 кг. Пускач електромагнітний ПМЛ-6100; Номінальний струм – 160 А; Потужність двигуна (АС-3, ~380В) – 75 кВт; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів – 0,3; Максимальна напруга – ~ ≤660 В; Частота струму – 50 або 60 Гц; Маса – 4,70 кг\. Пускач електромагнітний ПМЛ-7100; Номінальний струм, А 250 Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт 132 Комутаційна зносостійкість, млн. Циклів 0.25 Керуюча котушка, В ~ 24 ~ 110 ~ 220 ~ 380 Допоміжні контакти 1з + 1р або 1NO + 1NC Монтаж - на гвинти Максимальна напруга, В ~ ≤660 Частота ~ струму, Гц 50 або 60 Ступінь захисту IP00 Кліматичне виконання, категорія розміщення О4. Пускач електромагнітний ПМЛ-8100; Номінальна напруга котушки 220 В Номінальний струм 400 А Частота струму 50 Гц Тип керуючого струму Змінний Максимальна потужність 200 кВт Мінімальна температура навколишнього середовища -30 град. Максимальна температура навколишнього середовища 40 град. Кількість фаз 3 Номінальна робоча напруга 380 В Тип кріплення - гвинтове Комутаційна зносостійкість 250000 циклів Механічна зносостійкість 3000000 циклів. Пускач електромагнітний ПМЛ- 8500; Тип контактора Реверсивний Теплове реле Ні Тип керуючого струму Змінний Номінальна напруга втягуючої котушки 110, 220, 380, 400, 415, 440, 500, 660 (В) Максимальна частота включень 2400/600 (вкл/год) Номінальний робочий струм при напрузі 380, 550, 660 400, 400, 200 (А) Номінальна напруга ізоляції 660 В Номінальний струм головного ланцюга 400 А Потужність двигуна 200 кВт Розміри 125х287х383 (мм) Потужність, споживана котушкою контактора, включення/утримання 200±35/20±4 (ВА). Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи електротехнічного обладнання на об`єктах інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ Укрзалізниця» в умовах воєнного часу. |
| Очікувана вартість 153 539,18 грн з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |