ДК 021:2015 - 31220000-4 – «Елементи електричних схем» (обладнання електротехнічне)

UA-2022-11-14-000720-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1; Затискач анкерний ЗА 2х(16-25); Затискач анкерний ЗА 2х(16-25) для кріплення ізольованих проводів відгалуджувальної повітряної лінії, або лінії освітлення до стін будівель та споруд з кутом повороту до 150°; кількість жил, шт. - 2; переріз проводів, мм² - 16-25; зусилля затягування, Нм - 22; мінімальне руйнівне навантаження, кН - 13,5. 2; Затискач анкерний ЗА 4х(10-25); Затискач анкерний ЗА 4х(10-25) для кріплення ізольованих проводів відгалуджувальної повітряної лінії, або лінії освітлення до стін будівель та споруд з кутом повороту до 150°; кількість жил, шт. - 4; переріз проводів, мм² - 10-25; зусилля затягування, Нм - 22; мінімальне руйнівне навантаження, кН - 13,5. 3; Затискач підтримуючий універсальний ЗПУ 4х(16-70); Затискач підтримуючий універсальний ЗПУ 4х(16-70) із затяжним болтом використовується для кріплення дроту на проміжних і кутових опорах при кутах відхилення лінії до 30º; фіксація дроту без допомоги монтажного інструменту; переріз дроту - 4х(16- 70) мм²; матеріал – поліпропілен; кронштейн - 3 мм; покриття - термодіффузійне цинкування. 4; Затискач плашковий ПА-1-1; Затискач плашковий ПА-1-1 для з'єднання алюмінієвих і сталеалюмінієвих проводів та для кріплення петлі проводів при окремому кріпленні на штирьових ізоляторах; тип - зчіпна; вид - зчіпна; діаметр проводів - 5,1-9,0 мм; кількість болтів - 2; тип - ПА 1-1. 5; Затискач проколюючий ізоляцію ЗПІ (16-70); Затискач проколюючий ізоляцію ЗПІ (16-70) для монтажу електричних робіт, для проведення електромагістралей самонесучого проводу, який ізолірован; параметри дозволених для підключення провідників: 6-35мм² - 16-70мм²; захищений від впливів навколишнього середовища і навантажень; висота - 55 мм; довжина - 50 мм; перетин - 16-70 / 6-35 мм²; максимальний діаметр січення - 70 мм; мінімальний діаметр січення - 6 мм; ширина - 35 мм; вага - 0,0375 кг; мінімальна температура середи - 35 град.; максимальна температура середи - 80 град.. 6; Скрепа сталева СК-20; Скрепа сталева СК-20 для надійної фіксації захисних профілів, кронштейнів та інших елементів на опорах ліній електропередач; застосування - для бандажної стрічки до 20 мм шириною; матеріал – нержавіюча сталь; робоча температура – від – 40°С до +50°С; стійкість до агресивного середовища.. 7; Затискач анкерний ЗА 4х(25-50); Затискач анкерний ЗА 4х(25-50) для анкерного кріплення чотирижильних СІП на магістралях ПЛІ і лінійних відгалуженнях до опор за допомогою гаків; завдяки болтовому з’єднанню бокових пластин затискач кріпиться на гаки, кронштейни та конструкції закритого типу; кількість жил, шт. - 4; переріз проводів, мм² - 25-50; зусилля затягування, Нм - 22; мінімальне руйнівне навантаження, кН - 13,5. Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 405 303,72 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |