ДК  021-2015 – 31430000-9  «Електричні акумулятори»

( акумулятори стартерні в асортименті )

UA-2022-11-14-001842-a

| Вимоги до предмету закупівлі | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 242х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 16,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 60 Пусковий струм (не менше), А – 510 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 276х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 20,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 75 Пусковий струм (не менше), А – 640 Номінальна напруга, В - 12не менше – 2,5. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 353х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 29,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 100 Пусковий струм (не менше), А – 800 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри, (не більше) мм (ДхШхВ) - 513х189х223 Вага з електролітом (не менше), кг – 39,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 140 Пусковий струм (не менше), А – 900 Номінальна напруга, В -12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не менше), мм (ДхШхВ) - 513х223х223 Вага з електролітом (не менше), кг – 51,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 190 Пусковий струм не менше), А -1200 Номінальна напруга, В -12. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ Укрзалізниця» в умовах воєнного часу. |
| Очікувана вартість 809 658,00 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |