ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»

(електрощітка)

UA-2022-11-17-001353-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Електрощітка ЭГ-61А 10х16х32мм , ;ФЭ35961710 (ФМ3596379) ИЛЕА685211235, 344176803352 розмір (по графіту): 10х16х32мм;- марка: ЕГ61А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-72 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15;- допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046) |
| Електрощітка ЭГ-2А 8х25х50мм, ;ИЛЕА685211563, 3441767632761, ФЭ3596529 розмір (по графіту): 8х25х50мм;- марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 16х32х32мм, ;ИЛЕА685241100, 344176767675851, ФЭ3596543 розмір (по графіту): 16х32х50мм;- марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 10х40х50мм, ;ФЭ3596532, 3441767633923 розмір (по графіту): 10х40х50мм; - марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 10х25х35мм (БДХ40 ), ;СП-3594328, 3441767633772, ФЭ3596970, ФМ3596217,АСВН685211.007 розмір (по графіту): 10х25х35мм;- марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 16х32х50мм, ;ФЭ3596527-01, 3441767635817 - розмір (по графіту): 16х32х50мм; - марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 10х25х50мм (БДХ40 БДХ50), ;ИЛЕА685211225-01, 3441767633751, ФЭ3596530-01 (АСВН685211.008-03) розмір (по графіту): 10х25х50мм;- марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Електрощітка ЭГ-2А 2(10х40х50)мм, ;ФЭ5581621, 344176768693 розмір (по графіту): 2(10х40х50)мм;- марка: ЕГ2А;- допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 11-27 мкОм*м;- коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23;- допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2;- номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа;- допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с |  |
| Очікувана вартість 689 156,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |