ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до автогальмівного обладнання)

UA-2022-11-22-000868-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Штуцер №4370; Штуцер №4370 використовується для з'єднання труб, що підводять, з камерою повітророзподільника вантажного вагону. Приєднувальні розміри – G ¾-B Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20 Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3 Момент затягування накидних гайок, (Н·м) 150±15 Маса не більше, кг 1,1 Максимальний робочий тиск, (Мпа) 1±0,02 Діапазон робочих температур, (ºС) -60…+60 Максимальна температура, (ºС) +120, не більш 4-х годин. Ніпель №4371; Ніпель №4371 використовується для з'єднання труб з роз'єднувальним краном, запасним резервуаром, гальмівним циліндром, авторежимом внтажного вагону. Приєднувальні розміри – G ¾-B Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20 Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3 Момент затягування накидних гайок, (Н·м) 150±15 Маса не більше, кг 0,9 Максимальний робочий тиск, (Мпа) 1±0,02 Діапазон робочих температур, (ºС) -60…+60 Максимальна температура, (ºС) +120, не більш 4-х годин. | Згідно з нормативним документом ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 25.01.2005 № 022-ЦЗ |
| Очікувана вартість 324 948,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |