ДК 021-2015 – 44530000-4 «Кріпильні деталі» (шплінти)

UA-2023-01-09-002824-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Шплінт 10х100 Шплінт 10х80 Шплінт 10х90 Шплінт 3,2х22 Шплінт 3,2х50 Шплінт 4х40 Шплінт 4х50 Шплінт 4х63 Шплінт 5х40 Шплінт 5х45 Шплінт 5х80 Шплінт 6,3х63 Шплінт 6,3х71 Шплінт 6,3х80 Шплінт 6,3х90 Шплінт 8х63 Шплінт 8х90 Шплінт 8х100 | СТП 04-016:2018 Вагони вантажні залізничного транспорту колії 1520 (1524) мм. Настанова з КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ. СТП 04-032:2020 "Вагони вантажні. НАСТАНОВА З ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ" |
| Якісні характеристики Матеріал: низьковуглецева сталь. Конструкція та основні розміри мають відповідати вказаним параметрам Креслення 1 та геометричним розмірам в Таблиці 1. Шплінти умовним діаметром до 5 мм повинні витримати без ознак зламу і тріщин не менше 3 загинів; шплінти умовним діаметром понад 5 мм - не менше 2 загинів. Кінець шплінта загинають на 90 °, причому після повернення загнутого кінця в початкове положення виробляють загин в тому ж напрямку. Кожне переміщення загинаємого кінця на 90 ° вважають за один загин. На поверхні шплінтів не допускаються задирки, тріщини, іржа та в місці переходу головки до стержню – гострі зарубки. Допускається зазор між гілками шплінтів, що не викликає змін розміру шплінта за межі умовного діаметру d0. При цьому діаметр шплінта зі стиснутими гілками має відповідати діаметру d. | СТП 04-016:2018 Вагони вантажні залізничного транспорту колії 1520 (1524) мм. Настанова з КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ. СТП 04-032:2020 "Вагони вантажні. НАСТАНОВА З ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ" |
| Очікувана вартість 179 271,60 грн з ПДВ | за результатами маркетингового дослідження ринку |