ДК 021-2015 – 39520000-3  «Готові текстильні вироби» (Пояси запобіжні)

UA-2023-01-13-008505-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Пояси запобіжні | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141, НПАОП 60.1-3.31-17) |
| Пояс запобіжний 5ПБ зі стропом із металевого канату, з карабіном К-50 Статичне навантаження: не менше 15 кН Строп: стальний трос зі вбудованим карабіном-крюком з розкриттям 50 мм. Строп зовні захищений прозорою ПВХ-оболонкою. Карабін з застібкою, що запобігає самовільному відкриттю карабіна. Довжина стропу: від 1000 мм до 1600 мм Зусилля розкриття карабіну: не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н Стрічка поясу: поліамід шириною не менше 50 мм, а у спинній частині не менше 80 мм Пряжки: сталь Нить: поліестер Маса поясу: не більше 2,1 кг Обхват талії: 640-1500 мм Розмір 1 (640-1000 мм) Розмір 2 (850-1300 мм) Розмір 3 (1100-1500 мм) Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника Пояс лямочний 2ПЛК зі стропом із металевого канату Пояс повинен являти собою комбінацію лямкового і безлямкового поясів та мати два пункти кріплення. Конструкція поясу повинна надавати можливість виконання робіт на висоті в стані тимчасового зависання. Пояс лямочний 2ПЛК повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 358:2017 та ДСТУ EN 361:2017. Пояс повинен складатися з лямок для ніг, спинної пряжки, грудної перетинки, кушака, поясу, наплічних лямок, пряжок, що дають змогу регулювати довжину лямок. Спинний та передній (здвоєний – з’єднується карабіном типу «вушко») страхувальні вузли призначені для кріплення стропу з амортизатором. Бокові страхувальні вузли кріплення призначені тільки для утримання на робочому місті, а також петель та напівкілець для допоміжного кріплення робочого інструменту. Ширина лямок поясу що несуть навантаження, повинна бути не менше 50 мм, стрічок амортизатора – не менше 45 мм, ширина поясу в спинній частині не менше 100 мм . Фал рятувальний стрічковий петля/карабін К50 довжиною 12 м. Металеві деталі поясу, що піддаються корозії повинні мати антикорозійне покриття цинкове, хромоване, хімічно нікельоване. Синтетичні матеріали, що використовуються для виготовлення несущих деталей поясу, стропів, фалів рятувальних, амортизаторів повинні витримувати статичне розривне навантаження не менше 14700 Н (1500 кгс), Статичне розривне навантаження: не менше 1100 кгс. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 36 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника Пояс запобіжний 2ПБ2 Спинний ремінь повинен бути розміром зазначеним в ДСТУ EN 358:2017 Ширина ременя не менше 43мм. Ремінна стрічка та нитки повинні бути з хімічного волокна, яке за якістю відповідає поліестеру чи поліаміду. Пояс повинен витримувати без пошкоджень статичне розривне навантаження: не менше 15 кН Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менше ніж 12 місяців з дня відвантаження споживачеві. Гарантійний термін експлуатації не менше ніж 24 місяців з дня введення в експлуатацію. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативної документації виробника. Пояс запобіжний 4ПБ2 з двома стропами Використовується як опорне пристосування, призначене для фіксації робітника на висоті та захисту від падіння з висоти під час виконання монтажних або ремонтних робіт згідно «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДНАОП 0.00-1.15-07 Матеріал: поліамід, поліестер, сталь із захисним покриттям Вага пояса: 1,9кг Обхват талії: 850-1300 мм Статичне розривне навантаження: не менше 15 кН Гарантійний термін зберігання - не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації - не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документа виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документа. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документа виробника. Пояс лямочний зі стропом 3ПЛ-К Призначений для використання як опорний засіб для захисту робочих у випадку падіння з висоти під час виконання монтажних та ремонтно-відновлювальних робіт згідно «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП.00-1.15-07 Технічні характеристики: Розмір: S: обхват талії 640-1000 мм; вага: 1,7±0,1 кг; L: обхват талії 1100-1500 мм; вага: 2,1±0,1 кг; М: обхват талії 850-1300 мм; вага: 1,9±0,1 кг; Статичне розривне навантаження: не менше 15 кН. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання : Зберігаються в складських приміщеннях та обов'язковим запобіганням від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Умови транспортування Транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту з обов'язковим запобіганням їх від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Умови пакування, маркування Маркуються заводом виробником власним штампом та номером партії та датою виготовлення. | НПАОП 0.00-1.15.07 Про затвердження правил охорони праці під час виконання робіт на висоті |
| Очікувана вартість: 190 071,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |