ДК 021:2015 - 021-2015-31650000-7 „Ізоляційне приладдя” (стрічки ізоляційні)

UA-2023-01-19-005882-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Стрічка смоляна ЛСХ - Стрічка смоляна виготовляється з бавовняної тканини, просоченої бітумом і поліефірним маслом. Номінальна товщина, мм - 0,8±0,15; Руйнівна напруга, Н/см, не менше – 100; Вологопоглинання, не більше 100%; Средня електрична міцність, кВ/мм – 2,5; Швидкість розклеювання, м/мин -0,75; Нагрівостійкість–не повинно бути витікань в’яжучої речовини при нагріванні ролика стрічки протягом 30±1 хв. при температурі 40±2°С. Класс нагрівостійкості - В (130°С). Стрічка ізоляційна прогумована на бавовняній основі ПОЛ – 18(20) - двостороння, промислова, звичайною липкістю; Ширина 18(20) ± 1 мм; Товщина(+0,05/-0,10) 0,35мм; Липкість (швидкість розклеювання ) до і після старіння, не більше мм/хв-100; Розривне навантаження не менше 6 кгс/см. Стрічка ПВХ ширина 20± 2мм, товщина 0,20±0,05мм - Колір стрічки: Незабарвлена, біла, чорна, сіра, світло-синя, блакитна, фіолетова, червона, рожева, жовтогаряча, коричнева, жовта, зелена, синя. вищого гатунку, в рулонах. Міцність при розтягуванні, МПа (кгс/см2) не менше 14,7 (150); Відносне подовження при розриві,%, не менше -190; Температура крихкості, С0 не більше мінус 30; Липкість стрічки вищого гатунку становить 45 с Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. |  | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника (ГОСТ 2162-97; ТЗ 31.30-025170-1406) |  |  |
| Очікувана вартість 210 960,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку. Закупівля здійснюється в умовах воєнного стану за рахунок власних та залучених коштів АТ "Укрзалізниця", що затверджені рішенням правління від 05.03.2022 (протокол №Ц-54/24 Ком.т.) зі змінами. |  |