ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до електропоїздів ЕР)

UA-2023-01-19-012496-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Пневмошланг; Матеріал – поліетилен. Зовнішній діаметр – 6мм. Внутрішній діаметр 4мм. Товщина стінки 1 мм. (1 шт = 1 метр пневмошланга). Мінімальний радіус вигину 13,5мм. Робочий тиск в залежності від температури – 0,95…10 бар. Cтиснуте повітря у відповідності з ISO 8573-1:2010. Температура навколишньої середи: -30…60C. Вага продукта в залежності від довжини: 0,01477 кг/м. Твердість по Шору: D52+/-3. Не містить міді та політетрафторетілена. Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS). Для цангового з’єднання з зовнішнім діаметром 6мм. Для штуцерів з накідною гайкою під шланг з внутрішнім діаметром 4мм. Для ніпельних штуцерів під шланг з внутрішнім діаметром 4мм.. Датчик положення; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. Відповідає стандарту: EN 60947-5-2. Не містить міді та політетрафторетілена. Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS). Температура навколишньої середи -40…60С. Вихід перемикача: З контактом, біполярний. Функція перемикаючого елемента: нормально розомкнутий контакт. Повторюваність порога перемикання: +/-0,1мм. Час включення: до 5мсек. Час вимкнення: 0,03мсек. Макс. частота перемикання: 800Гц. Макс. вихідний струм: 500 мA. Діапазон рабочої напруги для змінного струму: 12…30 В. Діапазон робочої напруги для постійного струму: 12…30 В. Електричне підключення: 3-жильний кабель. Вихід: аксіальний. Довжина кабеля: 2,5 м. Момент затяжки: 0,2 Нм. Матеріал корпуса: епоксидна смола, поліетилен, легірована нержавіюча сталь Тип кріплення: Фіксатор для Т-образної щілини встановлюється у паз. Параметри для світлодіоду: Температура навколишньої середи: -5…60C. Клас захисту: IP65. Напруга ізоляції: 50 Вольт. Імпульсна потужність: 0,8 кВ. Ступінь забруднення: 3.. Ущільнення (ремкомплект); Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. Матеріал ущільнень - пластик еластичний.. Глушник; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. Робочий тиск: 0…10 бар. Робоча середа: Cтиснуте повітря у відповідності з ISO 8573-1:2010. Рівень звукового тиску: 78 Дб. Температура навколишньої середи: -10…70C. Пневматичне з’єднання: G1/8. Матеріал вставки глушника: Поліетилен. Не містить міді та політетрафторетілена. Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS).. Котушка; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. Для постійної напруги 110 В.. Фільтр-регулятор; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. З металевим захисним кожухом, без манометра. Ступінь фільтрації: 40 мкм. З ручним відведенням конденсату. Робочий тиск 1…16 бар. Діапазон тиску управління: 0,5-12 бар. Робоча середа: Cтиснуте повітря у відповідності з ISO 8573-1:2010 Інертні гази. Температура навколишньої середи: -10…60C. Температура зберіання: -10…60C. Пневматичне підключення: Канал 1: G1/2. Канал 2: G1/2. Не містить міді та політетрафторетілена. Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS). Матеріал корацуса: Цинковая штамповка.. Елемент фільтруючий; Складальна одиниця Максимальний тиск: вхідний – 16 атм. вихідний – 7 атм. Одиниця ступіню фільтрації: 40 мкм.. Ущільнення; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т Матеріал - пластик еластичний. Макс. висота 10,7 мм. Макс. довжина 22 мм.. | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Очікувана вартість 144 425,69 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |