ДК  021-2015 – 31430000-9  «Електричні акумулятори»

( акумулятори стартерні в асортименті )

UA-2023-01-20-011819-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Акумулятор стартерний; Габаритні розміри, (не більше) мм (ДхШхВ) - 513х189х223 Вага з електролітом (не менше), кг – 39,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 140 Пусковий струм (не менше), А – 900 Номінальна напруга, В -12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не менше), мм (ДхШхВ) - 513х223х223 Вага з електролітом (не менше), кг – 51,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 190 Пусковий струм не менше), А -1200 Номінальна напруга, В -12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 242х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 14,2 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 55 Пусковий струм (не менше), А – 510 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 242х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 16,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 60 Пусковий струм (не менше), А – 480 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 276х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 18,9 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 77 Пусковий струм (не менше), А – 760 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 353х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 23,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 90 Пусковий струм (не менше), А – 760 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 353х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 24,5 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 100 Пусковий струм (не менше), А – 800 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний; Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 242х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 16,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 65 Пусковий струм (не менше), А – 610 Номінальна напруга, В – 12. Акумулятор стартерний (євро клема); Габаритні розміри (не менше), мм (ДхШхВ) - 513х223х223 Вага з електролітом (не менше), кг – 51,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 190 Пусковий струм (не менше), А -1200 Номінальна напруга, В -12. Акумулятор стартерний (євро клема); Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 276х175х190 Вага з електролітом (не менше), кг – 18,0 Наявність електроліту - так Номінальна ємність, А/год - 74 Пусковий струм (не менше), А – 640 Номінальна напруга, В – 12. Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції Гарантійний термін експлуатації не менше 1 року від дати введення в експлуатацію Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 1 828 822,49 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |