ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2023-01-23-005801-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Колесо кранове; К2Р 250*70. Шків гальмівний; D - 300 мм; ширина -145 мм; маса, не більш 60 кг.. Котушка гальма МО-200; Габаритні розміри: Довжина,мм – 170; Висота, мм – 50; Ширина, мм – 140. Номінальна напруга 220/380В.. Котушка гальма МО-100; Габаритні розміри: Довжина, мм – 115; Висота, мм – 30; Ширина, мм – 95. Номінальна напруга 220/380В.. Гідроштовхач ТЕ-30; Напруга 3-фазної мережі живлення - 380В Частота мережі - 50Гц Споживана потужність - 180Вт Зусилля, що розвивається підйому - 450Н Середнє зусилля підйому - 300 Н Хід штока - 32мм Маса штовхача, не більш - 11 кг. Шків гальмівний; D - 160 мм; ширина -95 мм; маса – не більш 15 кг.. Вимикач автоматичний А-63; Номінальний струм In (А): 0,6; 0,8; 1, 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4, 5, 6,3; 8; 10, 12,5; 16; 20; 25; 40, Кількість полюсів: 1; Номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 400. Контролер кулачковий ККТ-61-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 22 кВт - 380-500В - 30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; маса – не більш 15 кг. Контролер кулачковий ККТ-62-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 2х22 кВт - 380-500В - 2х30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; маса – не більш 15 кг. Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, не більш кг 2,7. Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса, не більш кг 5,10. Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, не більш кг: 2,1. Колесо ходове; Колесо ходове (що веде) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, букси.. Колесо ходове; Колесо ходове (відоме) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, вал, букси.. Електродвигун; МТF-412-8. Редуктор РМ-З50 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 145. Гідроштовхач ТЕ-50; Напруга 3-фазної мережі живлення - 380В Частота мережі - 50Гц Споживана потужність - 180 Вт Зусилля, що розвивається підйому - 620Н Середнє зусилля підйому - 500 Н Хід штока - 60мм Маса штовхача, не більше - 12,5 кг. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 1 494 431,28 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |