ДК 021-2015 – 18810000-0 «Взуття різне крім спортивного та захисного»   (Чоботи з ПВХ, суцільнолиті)

UA-2023-01-24-011356-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Чоботи з ПВХ, суцільнолиті (823 пари.) Технічні характеристики: Чоботи гумові (з ПВХ, суцільнолиті) повинні відповідати ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче (EN ІSO 20347:2012, ІDT), ДСТУ ISO 6110-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів. Технічні умови (ІSO 6110:1992, ІDT), ДСТУ ISO 6112-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із полівінілхлориду стійкі до впливу олив та жирів загального призначення з підкладкою або без неї. Технічні умови (ІSO 6112:1992, ІDT), ДСТУ ISO 4643-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду з підкладкою або без неї. Технічні умови (ІSO 4643:1992, ІDT) з наступними технічними вимогами: Взуття суцільнолите, відповідає ДСТУ ISO 4643-2001, виготовлене з якісного полівінілхлориду (ПВХ). Взуття з закритою п’ятковою частиною, герметичне, має витримувати не менше 150000 циклів згинання, конструкція відповідає типу D згідно ДСТУ EN ISO 20347:2015. Всередині взуття є текстильна підкладка. Чоботи мають рифлену підошву товщиною від 15мм та стійку до ковзання на поверхні з керамічної плитки з SLS і на сталевій поверхні з гліцерином. Підошва двошарова, має буде іншого кольору від кольору «халяви». Висота чобіт ДСТУ EN ISO 20347:2015. Товщина «халяви» чобіт не менше 2,2мм. Подовження під час розривання не менше ніж 250%. П’яткова частина поглинає енергію удару не менше ніж 20 Дж. Чоботи стійкі до нафтопродуктів та до розчину хімікатів, а саме до 30% розчину сірчаної кислоти та відповідають ДСТУ ISO 6110-2001. Також чоботи стійкі до олив та жирів та відповідають ДСТУ ISO 6112-2001. Чоботи повинні мати вкладну ортопедичну устілку. На кожному чоботі є пришита бирка з наступною інформацію: найменування товару, дані виробника, дата (місяць або квартал) виробництва, відповідність НД, розмір. Чоботи виконані у темних кольорах – чорний, темно-зелений, темно синій. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN ISO 20347:2015, ДСТУ ISO 6110-2001, ДСТУ ISO 6112-2001, ДСТУ ISO 4643-2001, ДСТУ EN ISO 20347:2015. ДСТУ ISO 6110-2001, ДСТУ ISO 6112-2001 або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ. |  |
| Очікувана вартість: 385 164,00 грн. з ПДВ (триста вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 00 копійок), 320 970,00 грн. без ПДВ (триста двадцять тисяч дев’ятсот сімдесят гривень 00 копійок) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |