Код ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні деталі

(Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-430  в комплекті з гайками та шайбами;

Шпилька високоміцна для інженерних споруд М22, L-350; Шпилька високоміцна для інженерних споруд М22, L-370 в комплекті з двома термозміцненими гайками, шайбами круглими та шайбою 140х200х20)

UA-2023-01-30-001481-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Лот №1 Назва параметру; Норма. Діаметр гладкої частини шпильки, d1*,мм; 22. Довжина різьби,мм; 90 +5. Різьба метрична: -діаметр, d, мм -крок, p,мм -поле допуску; М22 – 6g 2.5 6g. Маса шпильки, кг, не більше **; 1,1 – 1,64. Примітки: *Допускається діаметр стержня, який дорівнює середньому діаметру різьби. **Зміна маси шпильки у разі збільшення її довжини на 20 мм дорівнює 0,06 кг. М22 – номінальний діаметр, 6g – поле допуску.. Механічні властивості Назва параметру, од.виміру; Норма. Тимчасовий опір, Н/мм2; 110-135. Твердість за Бринеллем, НВ; 388, не більше. Відносне звуження, %; 35, не менше. Відносне подовження, %; 8, не менше. Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Зберігається в приміщеннях з природньою вентиляцією, де коливання температури та вологості повітря значно менші, ніж на відкритому повітрі. Умови транспортування Транспортується усіма видами транспорту згідно з правилами перевезень, навантаження і закріплення вантажу, що діють на даних видах транспорту. Умови пакування, маркування Шпильку пакують в комплекті з гайками та шайбами в ящики або іншу тару. Допускається пакування шпильки, гайок та шайб у роздільну тару за погодженням із замовником. Маркування повинне містити: знак для товарів та послуг підприємства-виробника, умовну познаку виробу, рік виготовлення (2 останні цифри), умовну познаку класу міцності, познаку ТУ. За узгодженням із замовником допускається виготовляти шпильку без маркування. Шпилька високоміцна (рис. 1). Гайка термозміцнена (рис. 3); Шайба термозміцнена (рис. 2). | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 9 744,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Лот №2 Назва параметру; Норма. Діаметр гладкої частини шпильки, d1*,мм; 22. Довжина різьби,мм; 90 +5. Різьба метрична: -діаметр, d, мм -крок, p,мм -поле допуску; М22 – 6g 2.5 6g. Маса шпильки, кг, не більше **; 1,1 – 1,64. Примітки: *Допускається діаметр стержня, який дорівнює середньому діаметру різьби. **Зміна маси шпильки у разі збільшення її довжини на 20 мм дорівнює 0,06 кг. М22 – номінальний діаметр, 6g – поле допуску.. Механічні властивості Назва параметру, од.виміру; Норма. Тимчасовий опір, Н/мм2; 110-135. Твердість за Бринеллем, НВ; 388, не більше. Відносне звуження, %; 35, не менше. Відносне подовження, %; 8, не менше. Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Зберігається в приміщеннях з природньою вентиляцією, де коливання температури та вологості повітря значно менші, ніж на відкритому повітрі. Умови транспортування Транспортується усіма видами транспорту згідно з правилами перевезень, навантаження і закріплення вантажу, що діють на даних видах транспорту. Умови пакування, маркування Шпильку пакують в комплекті з гайками та шайбами в ящики або іншу тару. Допускається пакування шпильки, гайок та шайб у роздільну тару за погодженням із замовником. Маркування повинне містити: знак для товарів та послуг підприємства-виробника, умовну познаку виробу, рік виготовлення (2 останні цифри), умовну познаку класу міцності, познаку ТУ. За узгодженням із замовником допускається виготовляти шпильку без маркування. Шпилька високоміцна (рис. 1). Гайка термозміцнена (рис. 3); Шайба термозміцнена (рис. 2). | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 72 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Лот №3 Назва параметру; Норма. Діаметр гладкої частини шпильки, d1*,мм; 22. Довжина різьби,мм; 90 +5. Різьба метрична: -діаметр, d, мм -крок, p,мм -поле допуску; М22 – 6g 2.5 6g. Маса шпильки, кг, не більше **; 1,1 – 1,64. Примітки: *Допускається діаметр стержня, який дорівнює середньому діаметру різьби. **Зміна маси шпильки у разі збільшення її довжини на 20 мм дорівнює 0,06 кг. М22 – номінальний діаметр, 6g – поле допуску.. Механічні властивості Назва параметру, од.виміру; Норма. Тимчасовий опір, Н/мм2; 110-135. Твердість за Бринеллем, НВ; 388, не більше. Відносне звуження, %; 35, не менше. Відносне подовження, %; 8, не менше. Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Зберігається в приміщеннях з природньою вентиляцією, де коливання температури та вологості повітря значно менші, ніж на відкритому повітрі. Умови транспортування Транспортується усіма видами транспорту згідно з правилами перевезень, навантаження і закріплення вантажу, що діють на даних видах транспорту. Умови пакування, маркування Шпильку пакують в комплекті з гайками та шайбами в ящики або іншу тару. Допускається пакування шпильки, гайок та шайб у роздільну тару за погодженням із замовником. Маркування повинне містити: знак для товарів та послуг підприємства-виробника, умовну познаку виробу, рік виготовлення (2 останні цифри), умовну познаку класу міцності, познаку ТУ. За узгодженням із замовником допускається виготовляти шпильку без маркування. Шпилька високоміцна (рис. 1). Гайка термозміцнена (рис. 3); Шайба термозміцнена (рис. 2). | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 137 700,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |