ДК 021-2015 – 18830000-6 – «Захисне взуття» (Галоші діелектричні)

UA-2023-01-31-004543-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Галоші діелектричні | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Галоші діелектричні Технічні характеристики: Калоші діелектричні є додатковим засобом захисту від електричного струму при роботі на закритих та при відсутності опадів відкритих електроустановках. Висота калоші 110,0±5 мм. Діелектричні властивості: струм витоку при випробувальній напрузі 20кВ протягом 2хв. не більше 10мА. Технічні вимоги: Фізико-механічні показники гуми: - умовна міцність при розтягуванні не менше 8,0 МПа; - відносне подовження при розриві не менше 550%. Товщина калош : - підошви 10-12 мм; - каблука 13-15 мм; - по всьому периметру не менше 4 мм; - посиленого краю не менше 5 мм. Ширина посиленого краю калош має бути не менше 14 мм. Посередині передньої частини має бути розріз розміром 40±5мм. Маса напівпари калош будь-якого розміру - не більше 1300 г. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Очікувана вартість: 10 944,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |