ДК 021:2015 - 34310000-3 „Двигуни та їх частини” (паси приводні клинові)

UA-2023-02-13-011888-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Пас приводний клиновий Технічні вимоги Розміри перетинів ременів повинні відповідати вказаним на Рисунку 1 та в табл. 1. Таблиці 1 Позначення перетину ременів; Wр; W (довідковий); Т. номін.; гран. відхил.; номін.; гран. відхил.. А; 11; +0,6 -0,4; 13; 8,0; ±0,4. В(Б); 14,0; +7 -0,5; 17; 11(10,5); ±0,5. С(В); 19,0; +0,8 -0,5; 22; 14(13,5); ±0,5. Wp- розрахункова ширина ременя, мм; W – ширина великої основи ременя, мм; Т- висота ременя, мм; d- кут клина ременя, дорівнює (40±1)° Рисунок 1 – Розміри перетинів ременів За розрахункову ширину Wp приймають ширину поперечного перетину ременя, який знаходиться під натягом, на рівні нейтральної лінії. Розрахункова довжина ременів, виміряна під натягом, і різниця розрахункової і внутрішньої довжини ременів ∆L повинна відповідати даним зазначеним в таблиці 2. За розрахункову довжину Lр приймають довжину ременя на рівні нейтральної лінії. За внутрішню довжину Lвн приймають довжину ременя по меншій основі. Таблиця 2 Розрахункова довжина ременя Lр, мм; А; В(Б); С(В). 1060, 1400 (1500); + +; + +; - -. 1600 (1700); + +; + +; - -. 2000 (2120); + +; + +; + +. 2500 (2650); + +; + +; + +. Різниця між розрахунковою і внутрішнюю довжиною ременя ∆L, мм; 33; 40; 59. Примітка: Ремені з розмірами, які зазначені в дужках, допускається застосовувати в технічно обґрунтованих випадках. Граничні відхилення по довжині ременів і найбільша різниця довжин комплектуючих ременів повинна відповідати даним наведеним в таблиці 3. Таблиця 3 Lр; Найбільша різниця довжин ременів одної групи для передач. номін.; Граничні відхилення. для рухомих машин; для верстатів промислових установок; підвищеної точності; загального застосування. 1060-1400; +12 -8; +16 -12; 2; 4. 1500-1900; +16 -12; +24 12; 2; 4. 1950-3150; +20 -12; +28 -12; 4; 8. Додаток (довідковий) Розрахункова вага 1 м ременя Перетин ременя; Площа перетину, см2; Вага 1 м ременя; Перетин ременя; Площа перетину, см2; Вага 1 м ременя, кг. А; 0,81; 0,10; Е(Д); 6,92; 0,90. В(Б); 1,38; 0,18; ЕО (Е); 11,72; 1,52. С(В); 2,30; 0,30; 40х20; 6,54; 0,98. Гарантійні зобов'язання Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Паси повинні зберігатися у сухих закритих складських приміщеннях. Умови транспортування Паси транспортується транспортом усіх видів у відповідності з правилами, що діють на транспорті даного виду. Умови пакування, маркування Згідно нормативної документації виробника Пас приводний клиновий А-850 Галузь застосування – для передачі обертаючого моменту між валами механізму і машини за допомогою шківів Складова частина –обладнання та механізмів; Розміри – профіль 11х8 мм., довжина 850 мм.; Матеріал – синтетичні волокна; Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно "Правил технічної експлуатації залізниць України" (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - НД виробника ( ГОСТ1284.2-89; ДСТУ ISO 4184:2010) |  |
| Очікувана вартість: 80 105,04 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |