ДК 021-2015 – 14110000-4 «Конструкційні матеріали» (піна монтажна)

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

UA-2023-02-21-002956-a

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| ### Балон з монтажною піною під тиском об’ємом не більше 750 мл. Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Температура примінення: 0/+30С Час затвердіння: 24 год. Адгезія до бетону: 30 кПа Склад - 4,4-дифенілметандиізоціанат, пропан-бутан, Густина – 25-35 кг/м3 Час після якого продукт не липне – 10-18 хвилин (при +20 0С і відносній вологості більше 30%, Час схоплення – приблизно 1 година при відносній вологості 93% або 18 годин при відносній вологості 15%, максимум 24 години Обєм розширення 2-2,5 рази, Термостійкість затверділої піни від -55 0С до +100 0С Абсорбція води піною, що твердіє – максимум 20%, міцність на розрив – мінімум 3Н/см2, міцність на стиск - мінімум 3Н/см2 Температура займання затверділої піни більше +400 0С Вихід продукту 45л. Мінімальний час затвердіння: 2 год. ### Гарантійні зобов’язання: відповідно до ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Умови зберігання: зберігати у вертикальному положенні при температурі від -50С до +25 0С 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на балоні. Приміщення де зберігають продукцію пінополіуретанів монтажних, належать до категорії В за пожежною безпекою згідно з НАПБ Б.03.002 | Для ущільнення і герметизації стикових швів при монтажі віконних профілів, підвіконь, дверних блоків, покрівель, конструкційних панелей. Використовується для ізоляції отворів при проведенні комунікацій труб. Як кріпильного матеріалу фіксує пінопласт при утеплювальних роботах. Може виконувати роль звукоізоляційних екранів, теплової ізоляції. Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість 31 640,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |