ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до електропоїздів ЕР)

UA-2023-02-22-000556-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Пневмошланг; Матеріал – поліетилен. Зовнішній діаметр – 6мм. Внутрішній діаметр 4мм. Товщина стінки 1 мм. (1 шт = 1 метр пневмошланга). Мінімальний радіус вигину 13,5мм. Робочий тиск в залежності від температури – 0,95…10 бар. Cтиснуте повітря у відповідності з ISO 8573-1:2010. Температура навколишньої середи: -30…60C. Вага продукта в залежності від довжини: 0,01477 кг/м. Твердість по Шору: D52+/-3. Не містить міді та політетрафторетілена. Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS). Для цангового з’єднання з зовнішнім діаметром 6мм. Для штуцерів з накідною гайкою під шланг з внутрішнім діаметром 4мм. Для ніпельних штуцерів під шланг з внутрішнім діаметром 4мм.. Ущільнення (ремкомплект); Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т. До ремкомплекту входять: ущільнення (манжета штокова) – 1 шт., буферне ущільнення – 2 шт., ущільнення (амортизуючий диск) – 2 шт., манжетне ущільнення - 2 шт., кільце ущільнююче - 4 шт., ущільнення (кільце ковзання) - 1 шт., консистентне мастило (силікон) – 1 шт., клейка сполучна речовина – 1 шт. Матеріал ущільнень - пластик еластичний, гума.. Ущільнення; Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т Матеріал - пластик еластичний. Макс. висота 10,7 мм. Макс. довжина 22 мм.. | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Очікувана вартість 361 236,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |