Код ДК 021-2015 – 34940000-8 «Залізничне обладнання»

(Клема роздільного рейкового скріплення залізничної колії)

UA-2023-02-24-000114-a

| Вимоги тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Клема роздільного рейкового скріплення залізничної колії використовується для скріплення рейок в роздільних рейкових скріпленнях на залізобетонних і дерев’яних шпалах залізничної колії та брусах стрілочних переводів (далі – клема). Виріб повинен відповідати вимогам ДСТУ 9189:2022 або вимогам ТУ виробника, погоджених з АТ «Укрзалізниця» встановленим порядком. Кресленики повинні відповідати нормативній документації виробника. Поверхні прилягання клем до підошви рейки і підкладки повинні бути рівними, увігнутість не допускається. Приймання продукції та методи контролю мають відповідати вимогам нормативної документації за якою вона вироблена. Гарантійні зобов'язання Гарантійний строк експлуатації клем – не менше ніж п’ять років або 500 млн. тонн брутто пропущеного тоннажу від дати вкладання в колію, залежно від того, що настане раніше. Умови транспортування Транспортування клем проміжних роздільного рейкового скріплення залізничної колії здійснюється усіма видами транспорту з обов’язковим дотриманням правил та вимог транспортування вантажів і умов навантаження, чинних на даних видах транспорту. Умови зберігання Клеми повинні зберігатися в закритих складських приміщеннях, або на відкритих складах, де коливання температури і вологості повітря несуттєво відрізняється від коливань на відкритому повітрі. Термін та умови зберігання клем повинні відповідати нормативній документації виробника. Умови пакування Перевезення клем проміжних роздільного рейкового скріплення залізничної колії здійснюється без пакування. За погодженням з замовником клеми можна пакувати в дерев’яні ящики, металеві контейнери та іншу тару. На вимогу замовника перед пакуванням клем може бути виконаний їх тимчасовий протикорозійний захист згідно нормативного документу виробника. Партія виробів супроводжується сертифікатом якості, який вкладають у поліетиленовий пакет та прикріпляють до першого вантажного місця. Маркування На дві клеми кожної прийнятої партії навішують два металевих ярлики, в яких зазначають: – товарний знак або умовне позначення підприємства-виробника; – рік (дві останні цифри) і місяць виготовлення; – маса партії в тоннах; – приймальне клеймо служби технічного контролю підприємства-виробника (ВТК). Ярлики мають бути надійно прив’язані дротом. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ 9189:2022 або вимогам ТУ виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 5 679 024,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |