ДК  021-2015 -31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Прилади освітлювальні)

UA-2023-02-20-011858-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ 8 (подкузовне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 170х296х112; Креслення ЕТ.103.00.000-01 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ8 (буферне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 14 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 298х504х36; Креслення ЕТ.104.00.000-01 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ8 (освітлення машинного відділення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø260х67,4; Креслення ЕТ.102.00.000-01 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ8 (освітлення кабіни машиністів); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø260х75,3; Креслення ЕТ.106.00.000-01 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (подкузовне освітлення); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 194х253х67; Креслення ЕТ.103.00.000-11 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (буферне освітлення); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 14 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø210х74,7; Креслення ЕТ.104.00.000-11 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для електровозів ЧС7 (освітлення машинного відділення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -300 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 3,5 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø116,5х30; Креслення ЕТ.102.00.000-09 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для електровозів ЧС7 (подкузовне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -300 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 3,5 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 141х173х152; Креслення ЕТ.103.00.000-09 або НТД виробника*. Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (освітлення кабіни машиністів); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Робоча температура, ̊С - -45…+60 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø260х75,3; Креслення ЕТ.106.00.000-11 або НТД виробника*. | Правила технічної експлуатації залізниць України затверджені наказом Міністерства транспорту України №411 від 20.12.1996 Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів |
| Очікувана вартість 813 786,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |