ДК 021-2015 – 18420000-9 «Аксесуари для одягу»

(Лот №1 - Рукавиці в асортименті,   Лот №2 – Рукавиці з крагами утеплені,    Лот №3 -  Рукавиці антивібраційні)

UA-2023-02-20-011926-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Рукавиці в асортименті | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Лот № 1 № з/п; Найменування товару; характеристики; (ДСТУ, ГОСТ, ТУ); Од. вим.; Кількість. 1; Рукавиці гумові технічні; Технічні вимоги: повинні відповідати нормативно-технічній документації, згідно якої виготовляються. Матеріал : натуральний латекс. Текстура зовнішньої поверхні: стандартна. Захист від різних хімічних речовин середньої концентрації. Робоча поверхня: рельєфна на долонях і пальцях. Довжина рукавиці не менше 270 мм. Розміри: S, M, L, XL. Індивідуальна упаковка. Умови маркування: рукавиці гумові технічні (або еквівалент), у відповідності нормативно-технічній документації згідно якої виготовляються. Гарантійні зобов’язання: відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання : гарантійний строк зберігання не менше 12 міс. від. дати отримання кінцевим споживачем. Готова продукція повинна бути упакована у транспортну тару відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, марковання : відповідно до нормативного документу виробника; ДСТУ EN 420:2001, EN 388:2005, або НД виробника; пар; 4 313. 2; Рукавиці МБС (маслобензостійкі); Продукція повинна відповідати ДСТУ ЕN 421:2017 Матеріал: Тканина лавсановіскозная з маслонафтоводозахисним просоченням Гарантійний термін зберігання 3 роки з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 6 мсяців з дати введення в експлуатацію Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативного документу виробника; ДСТУ ЕN 421:2017, або НД виробника; Шт.; 144. 3; Рукавиці трикотажні з вкрапленням ПВХ; Дані наведено нижче *; ДСТУ ЕN 420:2017, або НД виробника; пар; 3222. 4; Рукавички гумові для захисту від розчинів кислот та лугів KarK80Щ50; Дані наведено нижче *; ДСТУ ЕN 420:2017, або НД виробника; пар; 733. 5; Рукавички латексні господарчі; Захисні властивості: Вн Рукавички господарські, володіють еластичною структурою і високою зносостійкістю. Рукавички з напиленням з внутрішньої сторони. Товщина: не менше 0,30 мм. Основа: 100 % натуральний латекс. Довжина рукавичок не менше 300 мм. Напилення: бавовняне волокно. Долонна частина рукавичок – рифлена, яка поліпшує умови їх застосування при роботі в рідких середовищах. Розміри - L та XL. "Продукція повинна відповідати вимогам: ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN ISO 374-1:2018, ДСТУ EN 16523-1:2018 Колір: різний. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 1 місяця з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: : Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника; ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN ISO 374-1:2018 або НД виробника; пар; 715. Рукавиці трикотажні з вкрапленням ПВХ або еквівалент * Захисні рукавички повинні бути сконструйовано та виготовлено так, щоб у передбачуваних умовах використання користувач міг нормально виконувати діяльність, пов'язану з небезпеками, забезпечуючи належний захист на максимально можливому рівні. За необхідності, рукавички має бути сконструйовано так, щоб звести до мінімуму час, необхідний для їх надягання та знімання. Якщо в конструкції рукавичок використовують шви, то матеріал та міцність швів не повинні погіршувати загальні експлуатаційні характеристики рукавичок. Якщо це доречно, методи випробування та вимоги визначають у конкретних стандартах, наведених у бібліографії. Захисні рукавички має бути сконструйовано та вироблено для забезпечення захисту під час використання відповідно до інструкції, яку надає виробник, без шкоди для користувача. Матеріали рукавичок, продукти розпаду, склад речовин, шви і кромки та особливо ті частини рукавичок, які перебувають у тісному контакті зі шкірою, не повинні негативно впливати на здоров'я та гігієну користувача. Виробник або його уповноважений представник повинні зазначити всі речовини, що входять до складу рукавичок, які можуть спричинити алергію У таблиці 1 наведено шість розмірів кисті руки, які визначено за даними антропологічних обмірювань, проведених у різних країнах. Інтерполяцією між повними розмірами отримують половинні розміри. Будь-які менші та більші розміри отримують екстраполяцією даних, наведених у таблицях 1 та 2. Таблиця 1 — Розміри кисті руки Розмір кисті руки; Окружність кисті руки, мм; Довжина кисті руки, мм. 6; 152; 160. 7; 178; 171. 8; 203; 182. 9; 229; 192. 10; 254; 204. 11; 279; 215. Розміри та вимірювання рукавички Розміри рукавичок визначають залежно від розмірів кисті руки, якій вони мають відповідати. У таблиці 2 наведено шість розмірів рукавичок. Мінімальна довжина рукавички для половинних розмірів має дорівнювати одному з наступних більш повних розмірів. Фактичні вимірювання рукавичок визначає виробник з урахуванням особливостей матеріалу рукавичок та передбачуваного призначення. Таблиця 2 — Розміри рукавичок Розмір рукавички; Відповідність; Мінімальна довжина рукавички мм. 6; Розмір руки 6; 220. 7; Розмір руки 7; 230. 8; Розмір руки 8; 240. 9; Розмір руки 9; 250. 10; Розмір руки 10; 260. 11; Розмір руки 11; 270. Маркування Маркування рукавички Кожну захисну рукавичку маркують із зазначенням такої інформації: а) найменування, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника чи його уповноваженого представника; б) познаку рукавички (комерційне найменування або код, що дає змогу користувачу точно ідентифікувати виріб у межах асортименту виробника/уповноваженого представника); с) познаку розміру; д) за потреби, маркування відповідає 7.2.3; є) піктограму(-ми) відповідно до стандарту(-ів) (див. додаток В), якщо рукавичка відповідає вимогам одного або кількох конкретних європейських стандартів (див. «Бібліографію»). Кожну піктограму супроводжують посиланням на конкретний стандарт та рівні експлуатаційних властивостей (див. 7.3.5), які завжди мають бути в тій самій фіксованій послідовності, як це визначено у відповідному стандарті! Маркування має бути видимим, розбірливим і незмивним протягом усього передбачуваного строку служби рукавички. Знаки або написи, окрім вищезгаданих пунктів, на рукавичку можна не наносити. Якщо з урахуванням характеристик виробу маркування на рукавичці неможливе, то маркування має бути нанесено на пакуванні. Піктограму необхідно використовувати лише тоді, коли рукавичка відповідає принаймні мінімальним вимогам, наведеним у відповідному стандарті. Також необхідно чітко зазначати про необхідність ознайомлення з додатковою інформацією, розташовуючи про це піктограму поряд із серією піктограм (див. піктограму щодо необхідності ознайомлення з інформацією в додатку В). Примітка. Для отримання повної інформації щодо необхідного захисту кінцевого користувача, маркування на рукавичці зокрема піктограми, необхідно розглядати тільки разом з інформацією, яку надає виробник, наведену в 7.3. Пакування відповідно до нормативного документу виробника Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Піктограма; Значення (наприклад, категорія небезпеки); Піктограма; Значення (наприклад, категорія небезпеки). Механічні небезпеки; Небезпека холоду. Небезпека порізів; Тепло та полум'я. Іонізуюче випромінювання; Радіоактивне забруднення. Ручні ланцюгові пили; Небезпеки від хімічних речовин (відповідно до вимог 5.2.1 та 5.3.2 ЕИ 374-1:2003) А. Небезпеки від високих температур та вогню для пожежників; Небезпеки від хімічних речовин (відповідно до вимог 5.2.1 £N374-1:2003). Інформація; Небезпеки від мікроорганізмів. Рукавички гумові для захисту від розчинів кислот та лугів KarK80Щ50 або еквівалент * Технічні вимоги : Довжина рукавичок не менше 300 мм. Ширина відповідає таблиці 1 Таблиця 1 Тип рукавичок; Номер рукавички; Ширина по п’ятому пястнофаланговому суставу, мм; Товщина стінки, мм. Для тонких робіт; 1; 88±5; 0,2-0,4. 2; 100±5. 3; 107±6. 7; 101±8. 8; 108±8. 9; 119±8. 10; 126±8. По фізико-механічним показникам рукавички повинні відповідати нормам, вказанним в таблиці 2. Таблиця 2 Найменування показника; Норма. 1 Умовна прочність при розтягуванні МПа (кгс/см), не менш; 16 (160). 2 Відносне збільшення длини при розриві, %, не менш; 800. 3 Відносне остаточне збільшення длини після розрива, %, не більш; 12. 4 Опір роздиру, кН/м (кгс/см), не менш; 20 (20). 5 Кислотолугопроникнення, рН, не більш; 1. 6 Зміна маси після дії 20%-го розчину лугу або 20%-го розчину сірчаної кислоти протягом (24±1) год. при температурі (23±2) або (27±2) °С, %, не більш; 10. Примітка. Показники по пп.1-4 визначають після витримки в 20%-му розчині гідроксида натрія або гідроксида калія при температурі (45±2)°С протягом (24±1) год.. Рукавички повинні бути п'ятипалими, безшовними, за формою відповідати об'ємної моделі руки і виготовлятися на праву і ліву руки. Пальці можуть мати пряму або вигнуту форму, або еквівалент. Рукавички повинні виготовлятися двошаровими, або еквівалент. Внутрішній і зовнішній шар двошарових рукавичок повинні відрізнятися за кольором. Допускається виступання внутрішнього шару по краю краги рукавички. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 12 міс. від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання :Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативної документації виробника. Лот № 2 № з/п; Найменування товару; характеристики; (ДСТУ, ГОСТ, ТУ); Од. вим.; Кількість. 1; Рукавиці з крагами утеплені, захисні властивості Ти, Тр, То; Рукавиці з крагами утеплені, захисні властивості Ти, Тр, То або еквівалент Галузь застосування: рукавиці зварника Захисні властивості: Ти, Тр, То тканина з вогнезахисним просоченням Вага однієї пари (гр) 220 Довжина рукавички (мм) 350 Основа Спілок ВРХ Підкладка штучне хутро Обсяг упаковки (м³) 0,12 Вага упаковки (кг) 14 Кількість в упаковці 60 пар. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника.; ДСТУ EN 420:2017 або НД виробника; пар; 85. Лот № 3 № з/п; Найменування товару; характеристики; (ДСТУ, ГОСТ, ТУ) або НД виробника; Од. вим.; Кіль-кість. 1; Рукавиці антивібраційні (основа трикотажна з поліестеру, нижня частина – посилена подушечками з хлоропренового каучуку, верхня частина – захищена гнучкими пластинами з неопрену); Галузь застосування – використовуються для захисту від вібрацій та ударів, що забезпечують максимальну ступінь захисту від порізів та проколів. Класифікація у відповідності з ефективності: Клас захисту; 1; 2; 3; 4; 5. Індекс; ≥ 1,2; ≥ 2,5; ≥ 5; ≥ 10; ≥ 20. Розміри: Розмір; Обхват лодоні, мм; Довжина кисті, мм. 6 (S); 152; 160. 7 (M); 178; 171. 8 (L); 203; 182. 9 (XL); 229; 192. 10 (XXL); 254; 204. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: відповідно до умов виробника. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативної документації виробника.; ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN ISO 10819:2018, або НД виробника; пар; 1. |  |
| Очікувана вартість: 215 794,26 грн з ПДВ. Лот № 1 – 205 237,26 грн з ПДВ Лот № 2 –10 047,00 грн з ПДВ Лот № 3 -510,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |