ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (деталі контактної мережі)

UA-2023-03-14-000074-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Вушко двохлапчате КС-013 Вушко двохлапчате КС-013 призначене для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури. Матеріал – сталь оцинкована або чавун; маса – 1,2 кг; допустиме навантаження Р1, не більше – 20 кН Затискач з`єднувальний для проводів перерізом 95-120мм² КС-055 Затискач призначений для з’єнування багатодротових мідних та стале мідних проводів перерізом 95-120 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖ9-4; маса, не більше, кг - 0,63 ± 5%; допустиме навантаження, не менше, кН - Р2=3,0 Затискач клиновий КС-035 Затискач клиновий призначений для кріплення багатопроволочних стальних тросів перерізом 50-70 мм2, сталемідних проводів перерізом 50-120 мм2, контактних проводів перерізом 85-150 мм2; матеріал – сталь або чавун; маса, не більше, кг – 1,707±5%; допустиме навантаження Р1, кН - 20,0 Затискач КС-051 середньої анкеровки Затискач КС-051 призначений для кріплення мідного чи сталемідного проводу перерізом від 50 мм2 (Ø до 9мм) на контактному проводі перерізом від 85 до 150 мм2. Матеріал – латунь або бронза; маса не більше – 0,7 кг ± 5%; допустиме навантаження Р2, не менше, кН – 3,0 Затискач струновий КС-046 Затискач струновий для встановлення на контактному проводі перерізом 85-100 мм², а також на стале мідних та сталевих тросах перерізом 50-120 мм²; матеріал - латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖЗЛ; маса не більше, кг - 0,22±5%; допустиме навантаження, не менше, кН: Р1=1,5 Р2= 1,2 Затискач фіксуючий КС-049 Затискач фіксуючий для фіксації контактного дроту; матеріал – латунь або БрА9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,37±5%; навантаження, що допускається, кН: Р1 = 2,5 Р2 = 1,5 Р3 = 2,5 Затискач хомутовий КС-039 Призначений для кріплення до верхнього фіксуючого троса перетином 50-70 мм2 ізоляторів та деталей зниження; матеріал, покриття - КЧ-ГорЦ; навантаження Р1, що допускається, кН - 10,0 Фіксатор додатковий КС-109 Фіксатор додатковий (з вушком під КС-049-1-9) призначений для утримання контактного проводу у відповідному положенні відносно осі колії. Матеріал – сталь оцинкована; вага - 2,6 кг; матеріал – сталь оцинкована, допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 2,5. Проміжок іскровий ІПМ-62-1 сталевий Проміжок іскровий призначений для врізки в коло захисного заземлення на рейку пристроїв контактної мережі, змонтованих на металевих і залізобетонних опорах електрифікованих дільниць залізниці постійного і змінного струму, з метою захисту опор від електрокорозії; корпус – сталевий; пробивна напруга, В, не менше - 800 - 1700 габаритні розміри (діаметр/висота), мм, не більше - 56/260 Вага, кг, не більше - 0,65 Вушко однолапчате КС-012 Вушко однолапчате КС-012 призначене для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури (в комплекті з замком). Матеріал – сталь оцинкована або чавун; маса, не більше – 0,7 кг; допустиме навантаження Р1, не більше – 20,0 кН Затискач фіксуючий КС-049-9 для повітряних стрілок Затискач КС-049-9 призначений для кріплення контактного проводу перерізом від 85 до 150 мм2 до запобіжної накладки КС-126 на повітряній стрілці. Матеріал – латунь; маса не більше – 0,4 кг ± 5%. Допустиме навантаження, не менше, кН: Р1=2,5 Р2=1,5 Р3=2,5 Затискач з вушком КС-040 Призначений для кріплення ізоляторів троса перерізом 50-70 мм²; матеріал - сталь оцинкована; допустиме навантаження Р1, кН – 5,0; маса, кг – 1,3 ± 5%. Затискач стиковий КС-059-6 штампований Затискач стиковий для стикування контактних проводів, виготовлений методом гарячого об’ємного штампування; матеріал – латунь або бронза; маса, не більше, кг - 0,85± 5%; допустиме навантаження, кН, - Р2=15,0 Гарантійний строк зберігання не більше 36 місяців від дати виготовлення Гарантійний строк експлуатації - не менше 24 місяці з дати введення в експлуатацію Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація) або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість - 3 424 269,60 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |