ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні деталі (Шуруп колійний 24х170)

UA-2023-03-14-011128-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Шурупи колійні класу точності С застосовуються в конструкціях верхньої будови колії (далі – шурупи). Шурупи повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 809:2017 (ГОСТ 809-2014, IDT) «Шурупи колійні. Загальні технічні умови» (або еквівалент) . Шурупи повинні виготовлятися зі сталі марок Ст3 згідно з ДСТУ 2651:2005 / ГОСТ 380:2005, Ст20 згідно з ГОСТ 7809:2015, Ст10кп і Ст20кп згідно з ДСТУ 3684-98. Шурупи виготовляють без покриття. На вимогу споживача шурупи виконань 2 і 3 можуть мати цинкове з хроматуванням покриття товщиною 9...18 мкм. На поверхні шурупів (за винятком нарізки) не допускаються: – тріщини, розшарування і перепалені місця; – риски і раковини глибиною більше 0,5 мм для шурупів виконання 1 і глибиною більше 0,3 мм для шурупів виконання 2; – притуплення ребер квадратної частини головки, що виводить розміри діагоналі квадрата за граничне значення; – лунка на кінці стрижня для шурупів виконання 1 глибиною більше 10 мм; – шви від рознімання матриць величиною більше 0,5 мм і сходинки величиною більше 0,3 мм від зсуву матриць; – незначні задирки, що з’являються в результаті безоблойного штампування, величиною до 0,5 мм. Гарантійні зобов'язання Гарантійний термін експлуатації не менше 100 млн. тонн брутто пропущеного вантажу, але не більше 3 років с дня вкладання в колію. Умови зберігання Зберігати шурупи слід під навісами або в приміщеннях, де коливання температури і вологості повітря несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі (металеві сховища без теплоізоляції тощо). Умови транспортування Шурупи транспортуються усіма видами транспорту згідно з правилами транспортування вантажів, які діють на конкретному виді транспорту. Умови маркування На торціс кожного шурупа методом клеймування повино бути нанесено маркування, що містить товарний знак або умовні позначення підприємства- виготовника. Розміри знаків маркування повині бути не менше: висота – 0,8 мм, товщина 1,0 мм, опуклість – 0,5 мм.. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 2 932 530,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |