ДК 021:2015 - 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Світильники світлодіодні)

UA-2023-03-15-007269-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Світильник світлодіодний вуличний 40Вт; Потужність, Вт – 40; Напруга, В - 220; Колірна температура – не менше 4000К; Клас захисту - ІР 65; Колір світіння - холодний білий; Матеріал корпусу – екстрадований алюміній, покритий порошковою фарбою; Тип світлодіода – SMD; Світловий потік, Лм – не менше 4900; Габаритні розміри, мм - не більше 355 х 130 х 155; Вага, кг – не більше 2,5; Термін служби - не менше 30000 год. Гарантійний термін експлуатації не менше 5 років. Світильник світлодіодний вуличний 100Вт; Потужність, Вт – 100; Напруга, В - 220; Колірна температура – не менше 4000К; Тип світлодіода – SMD; Клас захисту - ІР 65; Колір світіння - холодний білий; Світловий потік, Лм – не менше 10000; Матеріал корпусу – екстрадований алюміній, покритий порошковою фарбою; Габаритні розміри, мм - не більше 505 х 130 х 155; Вага, кг – не більше 4; Термін служби - не менше 30000 год; коефіцієнт потужності, не менше - 0,9 Гарантійний термін експлуатації не менше 5 років. Світильник світлодіодний вуличний 480Вт; Потужність, Вт – 460-500; Напруга, В - 220; Колірна температура – не менше 4000К; Клас захисту - ІР 66; Колір світіння - холодний білий; Світловий потік, Лм – не менше 39000; Конструкція світильника повинна бути виготовлена з окремих радіаторів, для зменшення перегріву світлодіодних модулів; Матеріал корпусу – екстрадований алюміній, покритий порошковою фарбою; Тип світлодіода – SMD; Габаритні розміри, мм - не менше 500х580х230; Вага, кг – не більше 19 кг; Термін служби - не менше 50000 год; коефіцієнт потужності, не менше - 0,9 Гарантійний термін експлуатації не менше 5 років. | Для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021) необхідне придбання прожекторів світлодіодних для зовнішнього освітлення за кодом ДК 021-2015 - 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура» (Світильники світлодіодні)) |
| Очікувана вартість 3 261 307, 80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |