ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Роз'єднувачі контактної мережі)

UA-2023-03-17-000119-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Роз`єднувач контактної мережі РКС-3,3/4000 з ручним приводом типу ПР-1 для комутаційних робіт на електрифікованих дільницях залізничному транспорту напругою 3,3 кВ; номінальна напруга – 3,3 кВ; номінальний струм – 4000 А; механічна зносостійкість, не менше – 2000 циклів; струм допустимого циклічного перевантаження – 6000 А; максимальний струм, що відключається роз’єднувачем в аварійному режимі при індуктивності, А: 350 МГц 30 А, 35 МГц 2000 А; маса, не більше – 50 кг; тип ізоляції – полімерна. Основні технічні характеристики приводу: максимальний момент на валу управління головним ножем роз’єднувача - 27-40 кгс/м; кут повороту валу управління головним ножем роз’єднувача - 90+/-5 градусів; час виконання операції “включення” чи “виключення” спільно з роз’єднувачачем при нормальній напрузі живлення - 2,5 секунд (не більше); оперування валом управління головним ножем роз’єднувача - ручне і дистанційне від пульту управління; живлення - однофазний змінний струм, 220 В, 50 Гц; електродвигун - 250 Вт, 8000 об/хв; номінальна напруга кіл управління, сигналізації і блокування - постійного струму – 220В, змінного струму частотою 50 Гц – 220В Гарантійний термін експлуатації 5 років з дати введення в експлуатацію Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист про те що товар не підлягає оцінці згідно з технічними регламентами, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість – 1 398 647,04 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |